江苏建农植物保护有限公司

年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂

竣工环境保护验收监测报告

天宇（环验）检字第（2504001）号

建设单位：江苏建农植物保护有限公司

编制单位：江苏天宇检测技术有限公司

2025年4月

| 建设单位法人代表 | ： | （签字） |
| --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表 | ： | （签字） |
| 项目负责人 | ： | 徐森 |
| 报告编写人 | ： | 徐森 |
| 参与人员 | ： | 张健、倪青国、王鑫、唐庆明、王亚军、徐森、张玉健、张玉祥、徐辉、曾春明、王杰、王鹏、孙启荣、高光、韩志阳、王宁、袁皖利、张珍珍、张国东、卞成明、陈艳、张吉、柏佳慧、万云云、刘望、徐春艳、姜玉兰、王俊龙、肖红梅、李玲瑜、孔祥鑫、田晓康、沈佳慧等 |

| 建设单位 江苏建农植物保护有限公司（盖章） |  |  | 编制单位 江苏天宇检测技术有限公司（盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话 | ： | 0515-68896887 | 电话 | ： | 0515-80995958 |
| 传真 | ： | 0515-68896887 | 传真 | ： | 0515-80995959 |
| 邮编 | ： | 224555 | 邮编 | ： | 224014 |
| 地址 | ： | 江苏滨海经济开发区沿海工业园区南区内 | 地址 | ： | 盐城市盐都区盐龙街道办事处盐渎西路900号创新中心1号楼4层 |

目  录

1  项目概况	1

1.1  项目背景	1

1.2  验收项目概况	3

1.3  竣工验收重点关注内容	5

1.4  验收工作技术程序和内容	5

2  验收监测依据	8

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	8

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范	8

2.3  建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定	9

2.4  其他相关文件	9

3  项目建设情况	10

3.1  地理位置及平面布置	10

3.2  建设内容	15

3.3  主要原辅材料及燃料	24

3.4  水源及水平衡	24

3.5  工艺流程	27

3.5.1  三氟咪啶酰胺原药	27

3.5.2  吡唑醚菌酯原药	33

3.5.3  1-甲基环丙烯粉剂	34

3.6  项目变动情况	38

4  环境保护设施	41

4.1  污染物治理/处置设施	41

4.1.1  废水	41

4.1.2  废气	44

4.1.2.1  有组织废气	44

4.1.2.2  无组织废气	48

4.1.3  噪声	51

4.1.4  固（液）体废物	52

4.2  其他环境保护设施	54

4.2.1  环境风险防范设施	54

4.2.2  规范化排污口、监测设施及在线监测装置	58

4.2.3  其他设施	59

4.3  环保设施投资及“三同时”落实情况	60

5  环评影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	62

5.1  环境影响报告书主要结论与建议	62

5.2  审批部门审批决定	65

5.3  环评批复落实情况	65

6  验收执行标准	68

6.1  废水污染物执行标准	68

6.2  废气污染物执行标准	68

6.3  厂界噪声执行标准	70

6.4  固（液）体废物执行标准	70

6.5  总量控制执行标准	70

7  验收监测内容	72

7.1  环境保护设施调试运行效果	72

7.1.1  废水	72

7.1.2  废气	73

7.1.2.1  有组织排放	73

7.1.2.2  无组织排放	74

7.1.3  厂界噪声监测	74

8  质量保证和质量控制	75

8.1  监测分析方法	75

8.2  监测仪器	78

8.3  人员能力	80

8.4  水质、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	81

8.5  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	82

9  验收监测结果	86

9.1  生产工况	86

9.2  环保设施调试运行效果	87

9.2.1  污染物排放监测结果	88

9.2.1.1  废水	88

9.2.1.2  废气	90

9.2.1.3  厂界噪声	92

9.2.1.4  固（液）体废物处置情况检查	92

9.2.1.5  污染物排放总量核算	94

9.2.2  环保设施处理效率监测结果	95

9.2.2.1  废水治理设施	95

9.2.2.2  废气治理设施	95

10  验收监测结论与建议	96

10.1  结论	97

10.2  建议	98

11  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	99

附件1：环评报告批复	错误！未定义书签。

附件2：立项备案	错误！未定义书签。

附件3：营业执照	错误！未定义书签。

附件4：竣工日期、调试起始日期公示	错误！未定义书签。

附件5：固废协议、原有项目副产质检报告	错误！未定义书签。

附件6：建农公司排污许可证	错误！未定义书签。

附件7：建农公司应急预案备案	错误！未定义书签。

附件8：污水处理协议	错误！未定义书签。

附件9：承诺书	错误！未定义书签。

附件10：采样点位图	错误！未定义书签。

附件11：验收监测期间废水处理和排水证明	错误！未定义书签。

附件12：验收监测期间产量证明	错误！未定义书签。

附件13：验收监测期间物料投入、产出情况表	错误！未定义书签。

附件14：验收监测期间原辅材料单耗一览表	错误！未定义书签。

附件15：固（液）体废物产生和治理情况表	错误！未定义书签。

1  项目概况

1.1  项目背景

江苏建农植物保护有限公司（以下简称“建农公司”）由江苏建农农药化工有限公司与苏州雅本化学股份有限公司合作共同投资组建，成立于2012年7月9日，2018年被雅本化学股份有限公司（原名苏州雅本化学股份有限公司）收购，成为雅本化学股份有限公司全资子公司，主要从事农药及精细化工产品的研发、生产和销售。厂区位于江苏滨海经济开发区沿海工业园区南区内，企业总占地面积约129573.9m2。

《江苏建农植物保护有限公司年产3850吨农药原药（200吨粉唑醇原药、500吨戊唑醇原药、200吨硅氟唑原药、100吨肟菌酯、100吨杀螺胺原药、500吨虱螨脲原药、300吨氟硅唑原药、300吨三唑酮原药、100吨烯唑醇原药、200吨多效唑原药、50吨氟酰脲原药、300吨吡虫啉原药、200吨啶虫脒原药、200吨灭草松原药、500吨异恶草松原药、100吨除草定原药）、11000吨化工产品[100吨胺碘酮、500吨5-氯戊酰氯、500吨1,1,7-三氯-1-庚烯-3-酮、200吨双苯恶唑酸、5000吨氯代特戊酰氯、3000吨频那酮、500吨(氯甲基)二(4-氟苯基)甲基硅烷、1000吨2,3-二氯吡啶、100吨(S)-2-(2-(3-(2-(7-氯-2-喹啉基)-乙烯基苯基)-3-羟基丙基)苯基)-2-丙醇、100吨(S)-N,N-二甲基-3-羟基-3-(2-噻吩基)丙胺]及6900吨农药制剂加工生产装置搬迁技改项目环境影响报告书》于2013年11月11日取得原盐城市环保局批复（盐环审[2013]42号）。其中，年产300吨氟硅唑原药、300吨三唑酮原药、100吨烯唑醇原药、200吨多效唑原药、50吨氟酰脲原药、5000吨氯代特戊酰氯、3000吨频那酮、500吨(氯甲基)二(4-氟苯基)甲基硅烷、1000吨2,3-二氯吡啶项目已于2015年7月1日通过原盐城市环保局验收（盐环验[2015]30号）；年产200吨粉唑醇原药、500吨戊唑醇原药、100吨肟菌酯、100吨杀螺胺原药、500吨虱螨脲原药、200吨硅氟唑原药、300吨吡虫啉原药、200吨啶虫脒原药、200吨灭草松原药、500吨异恶草松原药、200吨双苯恶唑酸、6900吨农药制剂项目于2018年1月21日通过废水、废气竣工环境保护自主验收，于2019年1月13日通过噪声竣工环境保护自主验收，2020年12月2日通过固体废物竣工环境保护自主验收。

建农公司“改建550平方米危废仓库项目”于2022年2月25日取得盐城市滨海生态环境局《关于江苏建农植物保护有限公司<改建550平方米危废仓库项目环境影响报告表>审批意见》（盐环表复[2022]22012号），项目于2022年4月16日完成竣工环境保护自主验收。

建农公司“环保安全整治提升改造工程项目”于2023年6月13日取得盐城市滨海生态环境局《关于江苏建农植物保护有限公司<安全整治提升改造工程项目环境影响评价报告书>审批意见》（盐环滨审[2023]10号）、“500t/a75%肟菌酯戊唑醇水分散粒剂等技改项目”于2023年10月8日取得盐城市生态环境局《关于江苏建农植物保护有限公司<500t/a75%肟菌酯戊唑醇水分散粒剂等技改项目环境影响报告表>审批意见》（盐环表复[2023]7号），两项目于2024年11月30日完成竣工环境保护自主验收。

为开拓市场，扩展项目产品线，建农公司于江苏滨海经济开发区沿海工业园新征用地58004.3平方米并利用现有厂区71569.6平方米建设年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目，项目建成后，形成年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂的能力。

目前，建农公司已建在产项目：年产200吨多效唑原药、5000吨氯代特戊酰氯、5700吨农药制剂项目；500t/a75%肟菌酯戊唑醇水分散粒剂等技改项目；年产300吨氟硅唑原药、300吨三唑酮原药、100吨烯唑醇原药、50吨氟酰脲原药、100吨肟菌酯、500吨虱螨脲原药、200吨双苯恶唑酸。停产待复产项目：年产3000吨频那酮、500吨(氯甲基)二(4-氟苯基)甲基硅烷、1000吨2,3-二氯吡啶、200吨粉唑醇原药、500吨戊唑醇原药、100吨杀螺胺原药、200吨硅氟唑原药、300吨吡虫啉原药、200吨啶虫脒原药、200吨灭草松原药、500吨异恶草松原药、1200吨农药制剂。已建弃产项目：年产200吨硅氟唑项目、年产1000吨2,3-二氯吡啶3-氨基吡啶合成工段。未建弃建项目：年产100吨除草定原药、100吨胺碘酮、100吨(S)-2-(2-(3-(2-(7-氯-2-喹啉基)-乙烯基苯基)-3-羟基丙基)苯基)-2-丙醇、100吨(S)-N,N-二甲基-3-羟基-3-(2-噻吩基)丙胺、500吨1,1,7-三氯-1-庚烯-3-酮、500吨5-氯戊酰氯。

本次验收针对“江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂”废水、废气、噪声、固体废物污染防治设施进行验收，项目主体及辅助工程与环评及审批要求一致。
    建农公司“年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目”于2023年12月5日取得盐城市生态环境局审批意见（盐环审[2023]17号），2023年12月开工建设，环境保护设施竣工日期为2024年12月，并于2025年1月开始调试运行。目前，该项目已全部建设完成，排污许可管理已完成变更申领工作，配套建设的环境保护设施已按审批要求落实到位，生产工况稳定，各项环保治理设施运行正常，满足建设项目竣工验收监测条件。受江苏建农植物保护有限公司委托，江苏天宇检测技术有限公司承担江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂的验收监测工作。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令）的规定，以及盐城市生态环境局的要求，受江苏建农植物保护有限公司委托，江苏天宇检测技术有限公司依据国家颁发的建设项目竣工环境保护验收的有关规定，组织专业技术人员于2025年4月7日-10日，根据前期现场检查后编制的验收方案，对该建设项目废水、废气、噪声、固体废物等污染排放状况和各类环保治理设施的运行情况进行了现场监测与检查。根据监测、检查结果编制了本验收监测报告，为该项目的竣工验收及环境管理提供科学依据。

## 1.2  验收项目概况

江苏建农植物保护有限公司位于江苏滨海经济开发区沿海工业园区南区内，本次验收“年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）”总投资20000万元，其中环保投资1391万元，占总投资的7.0%，位于新厂区新建九车间、十车间，新厂区58004.3平方米（现有厂区71569.6平方米，全厂总占地面积129573.9平方米），新增劳动定员约60人，工作日为300天，年运行时数7200h。

本次验收项目基本信息见表1.1。

表1.1  本次验收项目基本信息表

| 内容 | 基本信息 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂 |
| 建设单位 | 江苏建农植物保护有限公司 |
| 法人代表 | 牛跃辉 |
| 行业类别 | C2631 化学农药制造 |
| 建设性质 | 技改 |
| 建设地点 | 江苏滨海经济开发区沿海工业园区南区内 |
| 劳动定员 | 新增劳动定员约60人 |
| 工作制度 | 工作日为300天，年运行时数7200h |
| 占地面积 | 全厂总占地面积129573.9平方米 （现有厂区71569.6平方米，新厂区58004.3平方米） |
| 预算投资情况 | 总投资10000万元，其中环保投资650万元，占总投资的6.5% |
| 实际投资情况 | 总投资20000万元，其中环保投资1391万元，占总投资的7.0% |
| 立项 | 盐城市行政审批局，备案证号：盐行审投资备[2023]33号，2023年6月12日 |
| 环评 | 江苏凯迩生态环境科技有限公司，2023年11月； |
| 环评批复 | 盐城市生态环境局，盐环审[2023]17号，2023年12月5日 |
| 开工建设时间 | 2023年12月 |
| 项目竣工时间 | 2024年12月 |
| 投入调试运行时间 | 2025年1月 |
| 本次验收项目建设规模 | 年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂 |
| 现场勘查工程实际 建设情况 | 本项目主体与辅助工程已按环评要求全部建成，各类设施处于正常运行状态，生产负荷达到设计规模的75%以上 |

1.3  竣工验收重点关注内容

（1）核实主要生产设备、原辅材料用量、种类等，确定项目产能是否发生变化及环保竣工验收监测期间的实际生产负荷；

（2）核实生产工艺流程，确定项目产污环节是否有变化；

（3）核实各类污染防治措施，对照环评要求是否落实到位，分析各类污染物达标状况；

（4）核查企业环境风险防范措施是否按要求落实到位；

（5）核查企业排污许可管理工作情况，确定项目是否持证排污或按证排污。

1.4  验收工作技术程序和内容

验收监测工作可分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段。

验收工作技术程序见图1.1。

图1.1  项目竣工验收工作技术程序图

2  验收监测依据

2.1  建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号；

（8）《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》，江苏省环保局苏环管[1997]122号；

（9）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》，苏环办[2021]122号；

（10）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，环办环评[2020]688号；

（11）《农药建设项目重大变动清单（试行）》，环办环评[2018]6号；

（12）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；

（14）《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）。

2.2  建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《固定源废气检测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

（2）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

（3）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2017）；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（5）《建设项目环境保护验收技术指南  污染影响类》，生态环境部公告，2018年，第9号；

（6）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》，苏环办[2018]34号，2018年1月；

（7）《关于建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》，苏环监[2006]2号；

（8）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范  农药制造工业》（HJ 862-2017）；

（10）《排污单位自行监测技术指南  农药制造工业》（HJ/T 987-2018）。

2.3  建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定

（1）《江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）环境影响报告书》，江苏凯迩生态环境科技有限公司，2023年11月；

（2）关于《江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂环境影响报告书》的审批意见，盐城市生态环境局，盐环审[2023]17号，2023年12月5日。

2.4  其他相关文件

（1）《江苏建农植物保护有限公司突发环境事件应急预案》及备案；

（2）《江苏建农植物保护有限公司危险废物意外事故应急预案》及备案；

（3）江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂竣工环境保护验收监测方案；

（4）江苏建农植物保护有限公司委托我公司对上述建设项目进行验收的监测委托书；

（5）江苏建农植物保护有限公司提供的其他有关资料。

3  项目建设情况

3.1  地理位置及平面布置

（1）地理位置

本次验收项目由江苏建农植物保护有限公司投资建设，位于江苏滨海经济开发区沿海工业园区南区内新厂区，厂区中心经纬度：120°3′21.185″，34°18′16.234″，占地面积129573.9平方米（现有厂区71569.6平方米，新厂区58004.3平方米）。新厂区四周环境：西临黄海路，隔黄海路为盐城鑫港环保科技有限公司；北邻安泰路，隔安泰路为建农公司现有厂区；厂区东侧为空地（原为滨海福马医药化工有限公司）；厂区南侧为盐城市康强医药原料有限公司（2017年停产）、盐城市欧华化学工业有限公司（2019年关停）。

根据环评及审批意见，本次验收项目不设置大气环境防护区域，项目实施后现有项目仍以一车间和二车间周围设置400米卫生防护距离，在三车间周围设置300米卫生防护距离，在五车间周围设置200米卫生防护距离，在其他生产车间和原料储罐区周围设置100米卫生防护距离，在废水处理站周围设置500米卫生防护距离，新厂区以九车间、十车间、3#罐区分别设置100米卫生防护距离。经现场勘查，结合项目厂区平面布置图，目前企业卫生防护距离内为工业企业用地和规划工业用地，主要为园区其他企业，没有居民住宅、学校、医院等环境保护敏感点。

具体地理位置见图3.1，项目周边环境现状见图3.2。

（2）厂区平面布置

江苏建农植物保护有限公司现有厂区所占区域大致呈长方形，占地面积71569.6m2。厂区设置2个出入口：在厂区西侧的黄海路位置上设置人流出入口，在厂区南侧的安泰路位置上设置物流出入口。

厂区分办公生活区和生产储存区两大区域，办公生活区位于厂区西南部，其余为生产储存区，两者之间以围墙隔开。办公生活区主要建有办公楼、辅助用房，中央控制室、消防控制室布置于办公楼一层。消防控制室东侧为景观水池，同时作为消防水池使用，消防泵房位于消防水池东侧。生产储存区以厂区主干道为界分为南北两部分，北部由东向西依次为废水处理中心、一车间、污水站楼、动力车间、氮气储罐、五车间、循环水池一、二车间、三车间、循环水池二、六车间、七车间、八车间、质检化验室、配电间、辅助用房；南部由东向西依次为1#罐区、泵房、2#罐区、3#仓库、2#仓库、5#仓库、1#仓库、6#仓库、7#仓库、五金仓库。

环境治理设施如废水处理中心布置于厂区东北角，RTO焚烧炉布置于污水占楼北侧，活性炭吸附装置布置于五车间南侧，固废储存于2#仓库位于厂区南侧。天然气调压柜位于厂区东北角。

厂区内主要道路路面宽度为10m、6m，次要道路路面宽度为6m、5m；消防通道路面宽度为5m、4m，道路的弯道半径为12m，生产区设环形道路，罐区、一车间、二车间、三车间等周围设置了消防通道，厂区内有可供消防车回转场地。

本次验收项目为新征用地，新厂区呈长方形，物流进出口位于安泰路一侧，位于厂区东北角；人流出入口位于黄海路一侧，位于厂区西侧；人流出入口的北侧为综合控制室，控制室北侧为消防泵房；控制室东侧分别为九车间、十车间、综合机房、十一车间、十二车间；人流出入口的南侧为3#罐区，3#罐区东侧分别为8#仓库、9#仓库、10#仓库、11#仓库；11#仓库东侧为废水收集区、初期雨水收集池/事故废水应急池；初期雨水收集池/事故废水应急池东侧为预留空地。

建设项目厂区平面布置，严格执行国家有关标准和规范，储存区和装卸区和道路的布局满足防火间距和安全疏散的要求，满足消防车通行需要、满足防火、防爆等安全生产要求，满足实际需要,便于经营和检修的要求。从总体上看，厂区平面布置基本合理。

项目总平面布置见图3.3。

图3.1  项目地理位置图

图3.2  项目周围概况图

图3.3  项目总平面布置图

3.2  建设内容

江苏建农植物保护有限公司位于江苏滨海经济开发区沿海工业园区南区内，本次验收“年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）”总投资20000万元，其中环保投资1391万元，占总投资的7.0%；位于新厂区新建九车间、十车间，新厂区58004.3平方米（现有厂区71569.6平方米，全厂总占地面积129573.9平方米），新增劳动定员约60人，工作日为300天，年运行时数7200h。

江苏建农植物保护有限公司已批复项目建设情况见表3.1，本次验收项目建设情况见表3.2。

表3.1  江苏建农植物保护有限公司已批复项目建设情况

| 序号 | 项目名称 | 环境影响评价 |  | 竣工环境保护验收 |  |  | 建设 情况 | 排污许可证申请情况 | 目前生产状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 批准文号 | 批准 时间 | 验收内容 | 批准文号 | 批准 时间 |  |  |  |  |
| 1 | 年产3850吨农药原药（200 吨粉唑醇原药、500吨戊唑 醇原药、200吨硅氟唑原药、 100吨肟菌酯、100吨杀螺 胺原药、500吨虱螨脲原药、 300吨氟硅唑原药、300吨 三唑酮原药、100吨烯唑醇 原药、200吨多效唑原药、 50吨氟酰脲原药、300吨吡 虫啉原药、200吨啶虫脒原 药、200吨灭草松原药、500 吨异恶草松原药、100吨除 草定原药）、11000吨化工产品〔100吨胺碘酮、500 吨5-氯戊酰氯、500吨 1,1,7-三氯-1-庚烯-3-酮、 200吨双苯恶唑酸、5000吨 氯代特戊酰氯、3000吨频那 酮、500吨(氯甲基)二(4-氟苯基)甲基硅烷、1000吨2,3-二氯吡啶、100吨(S)-2-(2-(3-(2-(7-氯-2-喹啉基)-乙烯基苯基)-3-羟基丙基)苯基)-2-丙醇、 100吨(S)-N,N-二甲基-3-羟基-3-(2-噻吩基)丙胺〕及6900吨农药制剂加工生产装置搬迁技改项目 | 盐环审〔2013〕42号 | 2013年11月11日 | 年产200吨多效唑原药、5000吨氯代特戊酰氯项目 | 盐环验 〔2015〕 30号 | 2015年7月1日 | 已建设 | 已取得 | 在产 | 已通过复产手续、已纳入技改并通过验收 |
|  |  |  |  | 年产300吨氟硅唑原药、300吨三唑酮原药、100吨 烯唑醇原药、50吨氟酰脲原药项目 |  |  | 已建设 | 已取得 | 在产 | 已通过复产手续、已纳入技改并通过验收 |
|  |  |  |  | 年产3000吨频那酮、500吨(氯甲基)二(4-氟苯基)甲基硅烷、1000吨2,3-二氯吡啶项目 |  |  | 已建设 | 未取得 | 停产 | 待复产批准，另行环评 |
|  |  |  |  | 年产200吨粉唑醇原药、500吨戊唑醇原药、100吨杀螺胺原药、200吨硅氟唑原药、300吨吡虫啉原药、200吨啶虫脒原药、200吨灭草松原药、500吨异恶草松原药项目 | 2018年1月21日进行废水、废气竣工环境保护自主验收；2019年1月13 日进行噪声竣工环境保护自主验收；2020年12月2日进行固体废物竣工环境保护自主验收（不包含硅氟唑原药项目） |  | 已建设 | 未取得 | 停产 | 待复产批准，另行环评 |
|  |  |  |  | 年产100吨肟菌酯、500吨虱螨脲原药、200吨双苯恶唑酸项目 |  |  | 已建设 | 已取得 | 在产 | 已通过复产手续、已纳入技改并通过验收 |
|  |  |  |  | 年产6900吨农药制剂项目 |  |  | 已建设 | 已取得 | 在产 | 在产5700吨农药制剂 |
|  |  |  |  | 除草定原药、胺碘酮、5-氯戊酰氯、(S)-2-(2-(3-(2-(7-氯-2- 喹啉基)-乙烯基苯基)-3-羟基丙基)苯基)-2-丙醇、(S)-N,N-二甲基-3-羟基-3-(2-噻吩基)丙胺、1,1,7-三氯-1-庚烯-3-酮 | / | / | 未建设 | 未取得 | 未生产 | 已放弃建设 |
| 2 | 江苏建农植物保护有限公司改建550平方米危废仓库项目 | 盐环表复〔2022〕22012号 | 2022年2月25日 | 改建550平方米危废仓库 项目 | 2022年4月16日取得竣工环境保护自主验收意见 |  | 已建 | 已取得 | 在使用 | / |
| 3 | 江苏建农植物保护有限公司环保安全整治提升改造工程项目 | 盐环滨审〔2023〕10号 | 2023年6月13日 | 环保安全整治提升改造工程项目 | 2024年11月30日取得竣工环境保护自主验收意见 |  | 已建 | 已取得 | 在产 | / |
| 4 | 江苏建农植物保护有限公司500t/a75%肟菌酯戊唑醇水分散粒剂等技改项目 | 盐环表复〔2023〕7号 | 2023年10月8日 | 500t/a75%肟菌酯戊唑醇水分散粒剂等技改项目 |  |  | 已建 | 已取得 | 在产 | / |
| 5 | 江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂 | 盐环审[2023]17号 | 2023年12月5日 | 年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目 | 本次验收 |  | 已建 | 已取得 | 在产 | 调试运行 |

表3.2  本次验收项目建设情况

| 项目名称 | 生产线名称 | 生产车间 | 产品名称 | 规格 | 设计能力t/a | 生产时间h/a | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂 | 三氟咪啶酰胺生产线 | 九车间 | 三氟咪啶酰胺原药 | 98% | 500 | 7200 | 调试运行 | 本次验收 |
|  | 吡唑醚菌酯生产线 | 九车间 | 吡唑醚菌酯原药 | 98% | 200 | 7200 |  |  |
|  | 1-甲基环丙烯粉剂生产线 | 十车间 | 1-甲基环丙烯粉剂 | 4% | 100 | 7200 |  |  |
|  |  |  |  | 0.03% | 100 （利用自产的4%1-甲基环丙烯粉剂生产） | 7200 |  |  |

根据项目现场调查情况，对照《江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）环境影响报告书》及其审批意见中的工程建设内容，具体建设内容及废气、废水、噪声、固体废物污染防治设施落实情况见表3.3、3.4。

表3.3  本次验收项目主要建设内容

| 项目组成 | 建设内容 |  | 环评报告主要技术指标 | 实际建设内容 | 校核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 九车间 |  | 占地面积988㎡，布置：500吨/年三氟咪啶酰胺原药、200吨/年吡唑醚菌酯原药 | 占地面积988㎡，布置：500吨/年三氟咪啶酰胺原药、200吨/年吡唑醚菌酯原药 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 十车间 |  | 占地面积988㎡，布置：100吨/年4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨/年0.03%1-甲基环丙烯粉剂 | 占地面积988㎡，布置：100吨/年4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨/年0.03%1-甲基环丙烯粉剂 | 与环评及审批要求一致 |
| 贮运工程 | 罐区2 |  | 依托现有厂区： 100m3液碱储罐1个；100m3盐酸储罐3个；60m3盐酸储罐2个；50m3盐酸储罐1个 | 依托现有厂区： 100m3液碱储罐1个；100m3盐酸储罐3个；60m3盐酸储罐2个；50m3盐酸储罐1个 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 罐区3 |  | 90m3二氯甲烷储罐1个；90m3乙腈储罐1个 | 90m3乙腈储罐1个 | 根据安全生产规范、要求进行调整，二氯甲烷贮存方式发生变化（桶装贮存8#仓库），且最大储存量减少，未导致大气污染物无组织排放量增加，故不属于重大变动 |
|  | 仓库 |  | 8#仓库（原料仓库）714m2、9#仓库（原料仓库）714m2、10#仓库（原料仓库）912m2、11#仓库（原料仓库、成品仓库）912m2 | 8#仓库（原料仓库）714m2、9#仓库（原料仓库）714m2、10#仓库（原料仓库）912m2、11#仓库（原料仓库、成品仓库）912m2 | 与环评及审批要求一致 |
| 公用及辅助工程 | 给水 |  | 34624.581t/a | 33636.531t/a | 实际生产工况不稳定 |
|  | 排水 |  | 31539t/a | 4.7日排放量90t； 4.8日排放量90t | 实际生产工况不稳定 |
|  | 供热 |  | 蒸汽6371t/a | 蒸汽1315t（1-4月份） | 实际数据为2025年1月-4月统计数据 |
|  | 供电 |  | 560万KWh/a | 38.6757万KWh（1-4月份） | 实际数据为2025年1月-4月统计数据 |
|  | 制氮 |  | 120m³/min制氮系统 | 120m³/min的制氮机一台 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 制冷 |  | 250万大卡冷冻机组 | 250万大卡的螺杆制冷机组一台 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 空压 |  | 2.4m³/min空压系统 | 2.4m³/min的空压机一台 | 与环评及审批要求一致 |
| 环保工程 | 废气防治措施 | 九车间废气 | “一级冷凝+一级酸吸收+三级碱吸收+树脂吸附/脱附”处理后经过25米高13#排气筒排放 | “一级冷凝+一级酸吸收+三级碱吸收+树脂吸附/脱附”处理后经过25米高13#排气筒排放 | 与环评及审批要求一致 |
|  |  | 十车间废气 | “一级冷凝+三级碱吸收+树脂吸附/脱附”处理后经过25米高13#排气筒排放 | “一级冷凝+三级碱吸收+树脂吸附/脱附”处理后经过25米高13#排气筒排放 | 与环评及审批要求一致 |
|  |  | 3#罐区废气 | “三级碱吸收+树脂吸附/脱附”处理后经过25米高13#排气筒排放 | “三级碱吸收+树脂吸附/脱附”处理后经过25米高13#排气筒排放 | 与环评及审批要求一致 |
|  |  | 污水站废气 | 依托现有厂区： “两级水吸收+两级碱吸收+活性炭吸附/脱附”处理后经过30米高12#排气筒排放 | 依托现有厂区： “两级水吸收+两级碱吸收+活性炭吸附/脱附”处理后经过30米高12#排气筒排放 | 与环评及审批要求一致 |
|  |  | 危废仓库废气 | 依托现有厂区： “一级水吸收+一级碱吸收+一级活性吸附”处理后经过30米高12#排气筒排放 | 依托现有厂区： “一级水吸收+一级碱吸收+一级活性吸附”处理后经过30米高12#排气筒排放 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 废水防治措施 | 综合废水 | ①本次验收项目二氯甲烷高盐废水、其他高浓高盐废水经车间收集后，分别先经车间废水预处理设施蒸馏预处理； ②（依托现有厂区）预处理之后的废水和现有项目的高浓废水以及经预处理后的工艺废水一并经芬顿氧化处理； ③（依托现有厂区）芬顿氧化出水与现有项目和本次验收项目的低浓度废水合并，经生化调节池调节水量和水质后，进入生化处理系统。生化处理采用UASB+A/O处理工艺（设置备用的MBR装置，在A/O出水COD、浊度较高时进行强化处理，启动备用的MBR），生化系统出水经沉淀池沉淀达标后经排放池接管至园区污水处理厂，设置活性炭把关工艺，当排放池出水不达标时，将排放池内的废水通过活性炭吸附处理达标后再回到排放池排放 | ①本次验收项目二氯甲烷高盐废水、其他高浓高盐废水经车间收集后，分别先经车间废水预处理设施蒸馏预处理； ②（依托现有厂区）预处理之后的废水和现有项目的高浓废水以及经预处理后的工艺废水一并经芬顿氧化处理； ③（依托现有厂区）芬顿氧化出水与现有项目和本次验收项目的低浓度废水合并，经生化调节池调节水量和水质后，进入生化处理系统。生化处理采用UASB+A/O处理工艺（设置备用的MBR装置，在A/O出水COD、浊度较高时进行强化处理，启动备用的MBR），生化系统出水经沉淀池沉淀达标后经排放池接管至园区污水处理厂，设置活性炭把关工艺，当排放池出水不达标时，将排放池内的废水通过活性炭吸附处理达标后再回到排放池排放 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 固废防治措施 | 危险固废 | 依托现有厂区： 550m2危废仓库 | 依托现有厂区： 550m2危废仓库 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 噪声防治措施 |  | 减振垫、隔声罩等 | 环保设备风机采取减震、隔音措施，安装隔声门、厂房隔音，距离衰减等防治措施 | 与环评及审批要求一致 |
| 风险应急 | 事故池 |  | 1座2000m3 | 1座2000m3 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 消防水池 |  | 1819.4m3 | 1819.4m3 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 初期雨水收集池 |  | 1座580m3 | 1座580m3 | 与环评及审批要求一致 |
| 辅助工程 | 综合机房 |  | 1071.4m2 | 1071.4m2 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 消防泵房 |  | 299.42m2 | 299.42m2 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 控制室 |  | 640m2 | 640m2 | 与环评及审批要求一致 |

表3.4  主要生产设备及变更情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 工序 | 环评规格型号 | 材质 | 环评 数量 | 实际 数量 | 实际规格型号 | 校核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氟咪啶酰胺原药 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酰氯化釜 | 酰氯化工段、蒸馏回收氯化亚砜工段 | 5000L | 搪玻璃 | 2 | 2 | 5000L | 与环评及审批要求一致 |
| 2 | 缩合釜 | 缩合工段 | 6300L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 6300L | 与环评及审批要求一致 |
| 3 | 结晶釜 | 淬灭工段、混合工段 | 8000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 8000L | 与环评及审批要求一致 |
| 4 | 晶种配置釜 | 晶种配制工段 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 2000L | 与环评及审批要求一致 |
| 5 | 浆料釜 | 结晶工段 | 8000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 8000L | 与环评及审批要求一致 |
| 6 | 洗涤液配制釜 | 洗涤液配制 | 1000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 1000L | 与环评及审批要求一致 |
| 7 | 母液蒸馏釜 | 母液蒸馏回收乙腈工段 | 10000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 10000L | 与环评及审批要求一致 |
| 8 | 乙腈中和釜 | 乙腈中和工段 | 5000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 5000L | 与环评及审批要求一致 |
| 9 | 母液碱化釜 | 母液碱化提取工段 | 6300L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 6300L | 与环评及审批要求一致 |
| 10 | 二氯甲烷蒸馏釜 | 二氯甲烷回收工段 | 5000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 5000L | 与环评及审批要求一致 |
| 11 | 3-甲基吡啶蒸馏釜 | 3-甲基吡啶脱水回收工段 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 2000L | 与环评及审批要求一致 |
| 12 | 3-甲基吡啶精馏釜 |  | / | / | / | 1 | 2000L | 根据实际生产情况进行调整，增加1台精馏釜，强化分离效果、优化能耗及减少残留物，提高了整体回收率 |
| 吡唑醚菌酯原药 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲基化反应釜 | 甲基化反应工段、洗涤工段 | 3000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 3000L | 与环评及审批要求一致 |
| 2 | 二氯乙烷蒸馏釜 | 蒸馏工段、结晶工段 | 2000L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 2000L | 与环评及审批要求一致 |
| 1-甲基环丙烯粉剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锂化釜 | 锂化反应工段、蒸馏回收溶剂工段、稀释工段 | 500L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 500L | 与环评及审批要求一致 |
| 2 | 水解釜 | 水解工段 | 1500L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 1500L | 与环评及审批要求一致 |
| 3 | 吸收釜 | 吸收工段 | 500L | 搪玻璃 | 1 | 1 | 500L | 与环评及审批要求一致 |

3.3  主要原辅材料及燃料

项目主要原辅材料和年消耗量见表3.5，主要原辅料使用储罐情况见表3.6。

表3.5  主要原辅材料和年消耗量一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评设计年耗量（t/a） | 环评设计单耗（kg/t） | 贮存方式 | 实际单耗（kg/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氟咪啶酰胺原药 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5146-C | 304.878 | 609.756 | 袋装/11#仓库 | 609.31 |
| 2 | 氯化亚砜 | 153.537 | 307.074 | 桶装/10#仓库 | 306.85 |
| 3 | 3-甲基吡啶 | 42.33 | 84.66 | 桶装/8#仓库 | 84.08 |
| 4 | 乙腈 | 193.849 | 387.698 | 罐装/罐区3 | 388.37 |
| 5 | 液碱 | 865.853 | 1731.706 | 罐装/罐区2 | 1730.5 |
| 6 | CMSA | 269.573 | 539.146 | 袋装/11#仓库 | 538.63 |
| 7 | 氮气 | 8.719 | / | / | / |
| 8 | 盐酸 | 184.755 | 369.51 | 罐装/罐区2 | 369.24 |
| 9 | 三氟咪啶酰胺晶种 | 6.098 | 12.196 | 袋装/11#仓库 | 12.186 |
| 10 | 分散剂 | 0.731 | 1.462 | 袋装/10#仓库 | 1.462 |
| 11 | 二氯甲烷 | 117.684 | 235.368 | 桶装/8#仓库 | 237.631 |
| 吡唑醚菌酯原药 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5085-1 | 708.571 | 3542.855 | 桶装/8#仓库 | 3517.73 |
| 2 | 二氯乙烷 | 145.879 | 729.395 | 桶装/8#仓库 | 724.26 |
| 3 | 硫酸二甲酯 | 37.143 | 185.715 | 桶装/10#仓库 | 184.40 |
| 4 | 碳酸钾 | 42.857 | 214.285 | 袋装/11#仓库 | 212.77 |
| 5 | 氮气 | 4.286 | / | / | / |
| 1-甲基环丙烯粉剂 |  |  |  |  |  |
| 1 | LDA* | 66.667 | 666.67 | 桶装/8#仓库 | 674.76 |
| 2 | 2-甲基烯丙基氯 | 9.556 | 95.56 | 桶装/8#仓库 | 96.72 |
| 3 | 石蜡油 | 17.778 | 177.78 | 桶装/10#仓库 | 179.94 |
| 4 | 吐温 | 2.667 | 26.67 | 桶装/10#仓库 | 26.99 |
| 5 | 氮气 | 11.111 | / | / | / |
| 6 | 环糊精 | 100 | 1000 | 袋装/11#仓库 | 1012.15 |
| 7 | 乙醇 | 10 | 100 | 桶装/8#仓库 | 101.21 |
| 8 | 碳酸氢钠 | 99.72 | 997.2 | 袋装/11#仓库 | 993.52 |

注：调试运行期间原辅材料消耗量为企业提供的2025.1~2025.4期间实际原辅材料消耗量，共计生产三氟咪啶酰胺原药16.449吨、吡唑醚菌酯原药3.518吨、4%1-甲基环丙烯粉剂2.223吨、0.03%1-甲基环丙烯粉剂2.007吨。

表3.6  主要原辅材料储罐使用情况一览表

| 名称 | 物料名称 | 型号（m3） | 材质 | 数量（只） | 储罐类型 | 位置 | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原 料 | 乙腈 | 90 | 碳钢 | 1 | 常压立式 | 罐区3 | 与环评及审批要求一致 |
|  | 液碱 | 100 | 碳钢 | 1 | 常压立式 | 罐区2 |  |
|  | 盐酸 | 100 | 玻璃钢 | 3 | 常压立式 |  |  |
|  | 盐酸 | 60 | 玻璃钢 | 2 | 常压立式 |  |  |
|  | 盐酸 | 50 | 玻璃钢 | 1 | 常压立式 |  |  |

## 3.4  水源及水平衡

本次验收项目用水主要包括生产工艺用水、冷却循环补充水、废气治理用水、设备及地面冲洗用水、真空泵用水、生活用水、罐区喷淋用水、化验室用水、绿化用水等。建设项目排放的废水主要包括工艺废水、废气治理废水、设备冲洗废水和地面冲洗废水、化验室废水、真空泵废水、3#罐区喷淋水、循环冷却系统排水、初期雨水和生活污水等。

高浓高盐废水的工艺废水、废气处理废水、树脂再生废液经车间预处理后，与其他废水一并经现有污水处理站处理。综合废水经现有污水处理站预处理达标后排入园区污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理达标后排放。

本项目排水实行清污分流、雨污分流，新厂区共设置1个雨水排放口，利用现有厂区的污水排放口。项目实际运行的水量平衡见图3.4。

图3.4  本次验收项目水量平衡图（单位：m3/a）

3.5  工艺流程

### 3.5.1  三氟咪啶酰胺原药

三氟咪啶酰胺原药工艺流程及产污环节见图3.5。

图3.5  三氟咪啶酰胺原药工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

①8-氯-6-三氟甲基咪唑〔1,2-a〕吡啶-2-甲酰氯制备（酰氯化）

氮气保护下，向酰氯化釜中加入从固体加料仓一次性加8-氯-6-三氟甲基咪唑〔1,2-a〕吡啶-2-羧酸（5146-C），再泵入定量乙腈（自乙腈计量槽加入），开启搅拌，在常温、常压下搅拌15分钟左右，再一次性加入定量甲基吡啶经高位槽（自甲基吡啶接收桶用泵打入）加入。常压下，打开蒸汽阀门升温至釜温在60～65摄氏度，开始自氯化亚砜高位计量槽（自桶用泵打入）滴加定量氯化亚砜；滴加过程中控制温度在60～75摄氏度，（滴加时间约2～3小时），滴加结束，在70～75摄氏度保温3～6小时；保温结束，取样中控。中控合格后，打开蒸汽阀门继续升温至82～95摄氏度，蒸出多余的氯化亚砜入接收槽（回生产套用）。蒸馏结束，冷却至40～50摄氏度，备用（去缩合釜）。酰氯化反应过程中产生的SO2及少量的HCl气体，经碱液吸收为废水去废水处理，吸收后的尾气去树脂吸附处理装置，合格后去尾气总管。

酰氯化反应采用DCS自动控制和SIS安全仪表控制系统，具体内容如下：

将酰氯化反应釜内温度与氯化亚砜滴加量形成联锁关系，通过调节氯化亚砜滴加流量与冷却水来控制釜内温度在60～75摄氏度，压力为常压。当釜内温度超过73摄氏度、压力超过0.05兆帕、搅拌电流低于5安时报警，同时关闭氯化亚砜调节切断滴加阀，关闭蒸汽进夹套的调节切断阀；当釜内温度超过75摄氏度、压力超过0.08兆帕时，打开冷却水进调节阀和出切断阀。

SIS安全仪表系统：当酰氯化反应釜温度超过95摄氏度、压力超过0.1兆帕、搅拌电流低于3安时，关闭氯化亚砜滴加切断阀，同时关闭蒸汽进夹套的切断阀，全开冷却水进出旁通切断阀。

当现场和远程紧急停车按钮启动时，切断氯化亚砜滴加阀，同时关闭蒸汽进夹套的切断阀，全开冷却水进出旁通切断阀。

酰氯化反应以8-氯-6-三氟甲基咪唑〔1,2-a〕吡啶-2-羧酸（5146-C）为主反应物。

酰氯化反应工序产生废气G1-1，经碱液吸收产生废水W1-1。

②三氟咪啶酰胺制备（缩合）

氮气保护下，向缩合釜中从固体加料仓一次性加入定量2-氯-5-甲氧基苯磺酰胺（CMSA）、定量乙腈（自乙腈计量槽加入），开启搅拌，在常温、常压下搅拌15分钟，再一次性加入定量甲基吡啶经高位槽（自甲基吡啶接收槽和桶用泵打入）加入。常压下，打开蒸汽阀门升温至釜温在55～65摄氏度，开始向釜中加入酰氯溶液（来自酰氯化釜），流加过程中控制温度在55～65摄氏度（加入时间约3～6小时），加结束，在55～65摄氏度下保温1～3小时；保温结束，取样中控。中控合格后，转料至结晶釜中。

向晶种配制釜中一次性加入定量三氟咪啶酰胺晶种、分散剂Atlox及定量水。正常釜温控制在不超过55摄氏度，常压条件下搅拌混合，得到三氟咪啶酰胺的分散水悬浮液备用（去结晶釜）。

将缩合釜中物料转至结晶釜中，开启搅拌，常压下，打开蒸汽阀门升温至釜温在60～75摄氏度，向釜中滴加定量盐酸经盐酸高位槽，盐酸来自车间计量槽（自现有厂区罐区来）加入进行淬灭反应，滴加过程中控制釜温在60～75摄氏度。滴加盐酸结束，常压下，打开阀门升温至釜温在70±5摄氏度，将晶种配制釜中悬浮液流加入，流加过程中控制结晶釜温度在70±5摄氏度（加入时间约2～4小时），加完结束，在70±5摄氏度下搅拌保温2～4小时；保温结束，转料至浆料釜；浆料釜打开循环水阀门冷却至15～25摄氏度，搅拌保温2～3小时，保温结束，转料至离心机离心，滤饼使用乙腈和5%的盐酸水的混合物经配制釜配制后（盐酸来自车间计量槽（来自现有厂区罐区）、工艺水、乙腈来自车间计量和接收槽）进行洗涤，再使用乙腈和水的混合液经配制釜配制后（工艺水、乙腈来自车间计量和接收槽）进行洗涤，离心液入母液接收槽(去母液蒸馏釜)。离心固体送至滤饼仓进入干燥机加热干燥（在-0.06～-0.095兆帕、正常干燥温度控制在80～100摄氏度），干燥结束冷却放料，得到8147固体。取样分析合格后的产品经过筛后定量包装入库。

缩合反应以8-氯-6-三氟甲基咪唑〔1,2-a〕吡啶-2-甲酰氯为主反应物。

缩合反应工序产生废气G1-2；淬灭反应工序产生废气G1-3；晶种配置工序产生废气G1-4；结晶工序产生废气G1-5；稀盐酸配置工序产生废气G1-6；乙腈和盐酸水混合物配置工序产生废气G1-7；乙腈配置工序产生废气G1-9；漂洗离心工序产生废气G1-8、G1-10；干燥工序产生废气G1-11。

③母液处理

离心、漂洗离心工序的离心母液进入母液处理系统。升温母液蒸馏釜，在搅拌、常压条件下，正常控制釜温在70～80摄氏度，蒸馏出前馏分乙腈/水共沸物（约85：15）入接收槽（去乙腈中和釜中和），釜温在80～115摄氏度蒸馏出后馏分乙腈/水(约70：30）入接收槽（去洗涤液配制釜回漂洗离心B套用）。蒸毕，釜中物料冷却至25～40摄氏度，用泵将釜中物料经袋式过滤器（滤除的有微量原料和产品，作为固废外送处理）压入碱化釜中。

碱化釜开启搅拌，经液碱高位槽（来自车间计量槽泵入）定量加入液碱，调节pH=8～10，正常釜温控制在不超过30摄氏度。调节pH结束，分1～3次加入定量二氯甲烷（自二氯甲烷接收槽和车间计量槽泵入）入釜，搅拌、静置分层，合并下层有机相去有机相槽（去溶剂回收釜），上层入废水槽去废水蒸馏釜。

二氯甲烷蒸馏釜，在搅拌和常压条件下，用热水加温，正常控制釜温在30～45摄氏度，蒸出二氯甲烷入接收槽去母液碱化釜生产套用。蒸毕，冷却至常温去3-甲基吡啶蒸馏釜。

3-甲基吡啶蒸馏釜和精馏釜，在搅拌和-0.06～-0.095兆帕条件下、用蒸汽加热，正常釜温控制在60～110摄氏度条件下，分段蒸馏回收3-甲基吡啶入接收槽，高水分去前馏份接收槽回生产套用，中馏分去中馏份接收槽泵入脱水、蒸馏工段套用，后馏取样检测水分（水分合格（水分≤0.1%）回3-甲基吡啶高位槽套用；水分不合格重新蒸馏），釜中蒸馏残液作为危废外送处理。

乙腈中和釜正常釜温控制在不超过55摄氏度、常压条件下，经液碱高位槽（来自车间计量槽泵入）定量加入液碱，调节pH=7～9.5，调节合格后去精馏塔进料槽。

前馏分精馏：

开启精馏A塔真空泵，正常控制塔顶压力在-0.04～-0.07兆帕，将进料槽中料液通过进料泵送入精馏塔，精馏过程中正常控制再沸器液位在50～80%之间，启动再沸器循环泵，慢慢打开再沸器蒸汽进调节阀，对塔釜内的物料进行加热升温，根据塔的压差（正常控制在2～5千帕）来调整蒸汽阀门的开度，正常控制再沸器温度在70～88摄氏度，当塔顶温度在45～60摄氏度左右时，打开塔顶采出调节阀，采集的物料入接收槽（去精馏B塔）。当再沸器温度达到80～88摄氏度，取样分析，分析合格后开启再沸器出料泵，通过调节阀调节控制液位出料入接收槽（去废水处理）。

开启精馏B塔进料泵，将接收槽中料液通过预热器送入精馏塔，精馏过程中正常控制再沸器液位在50～80%之间，打开塔顶换热器的进回热水阀门（热水由再沸器的疏水器出口入接收槽用泵打循环使用，正常控制热水槽压力在0.05～0.09兆帕，液位在50～80%）。慢慢打开再沸器的蒸汽进调节阀门，对塔釜内的物料进行加热升温，根据塔的压差（正常控制在2～5千帕）来调整蒸汽阀门的开度，通过塔顶压力调节阀，正常精馏过程中控制塔顶压力在0.35～0.45兆帕，当再沸器温度在140～145摄氏度左右，塔顶温度在125～135摄氏度左右时，收集塔顶部乙腈水共沸物入接收槽（去A塔进料槽，正常循环精馏）。塔釜物料取样分析，分析合格后通过调节阀控制液位出料，经过冷凝器冷凝后入乙腈接收槽，取样分析合格后（水分≤0.1%）回酰氯化、缩合套用，不合格重新返回精馏塔精馏。

蒸馏1工序产生废气G1-12；精馏A工序产生高盐废水W1-2；精馏B工序产生废气G1-13；过滤工序产生滤渣S1-1；碱化、分层工序产生废气G1-14、废水W1-3；脱溶、蒸馏工序产生废气G1-15；脱水、蒸馏工序产生废气G1-16、G1-17，蒸馏残液S1-2。

酰氯化反应以8-氯-6-三氟甲基咪唑〔1,2-a〕吡啶-2-羧酸（5146-C）为主反应物；缩合反应以8-氯-6-三氟甲基咪唑〔1,2-a〕吡啶-2-甲酰氯为主反应物。

### 3.5.2  吡唑醚菌酯原药

吡唑醚菌酯原药工艺流程及产污环节见图3.6。

图3.6  吡唑醚菌酯原药工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

氮气保护下，将定量的N-(2-(((1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基)氧)甲基)苯基)-N-羟基氨基甲酸甲酯（5085-1）的二氯乙烷溶液一次性用泵打入到甲基化反应釜，然后用泵分别一次性打入定量的二氯乙烷（来自桶中，经二氯乙烷接收槽）和硫酸二甲酯（来自桶中）。开启搅拌，从固体加料仓一次性加入定量的碳酸钾，常压条件下，把釜里物料加热升温至50～80摄氏度，在60～80摄氏度保温反应2～4小时左右，保温反应结束后，加入定量的工艺水（来自工艺水管网）进行洗涤分层。然后分高盐废水层入废水接收槽去蒸馏釜，下层有机相转入二氯乙烷蒸馏釜。

升温二氯乙烷蒸馏釜，开启搅拌，在-0.06～-0.095兆帕、正常釜温控制在60～90摄氏度条件下，蒸出部分二氯乙烷入接收槽去甲基化反应釜生产套用。蒸毕，冷却到20～30摄氏度结晶，然后转料至离心机离心，离心液入离心液槽去二氯乙烷蒸馏釜回下批次结晶，离心固体送至耙式干燥机加热（在-0.06～0.09兆帕、60～75摄氏度）中干燥得吡唑醚菌酯原药（5085），经包装入库。

甲基化工序产生废气G2-1；洗涤分层工序产生废气G2-2；蒸馏工序产生废气G2-3、G2-4、废水W2-1、蒸馏残液S2-1；离心工序产生离心废液S2-2；干燥工序产生废气G2-5。

甲基化反应以N-(2-(((1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基)氧)甲基)苯基)-N-羟基氨基甲酸甲酯（5085-1）为主反应物。

### 3.5.3  1-甲基环丙烯粉剂

1-甲基环丙烯粉剂工艺流程及产污环节见图3.7。

图3.7  1-甲基环丙烯粉剂工艺流程及产污环节图

生产工艺流程及产污环节简述：

①1-甲基环丙烯锂制备（锂化反应）

氮气保护下，向锂化反应釜中一次性加入LDA（二异丙基氨基锂溶液）（200升钢瓶用氮气压入）。开启搅拌，常压下，调节釜温在10～15摄氏度，开始自2-甲基烯丙基氯计量槽滴加定量的2-甲基烯丙基氯（来自桶中），滴加过程中控制釜温在10～15摄氏度，约1～2小时滴加结束，在10～15摄氏度条件下保温2～3小时；保温结束，取样中控。中控合格后，升温蒸馏，在搅拌、-0.06～-0.095兆帕条件下，正常控制釜温在40～80摄氏度，蒸馏出来的THF、正庚烷、二异丙胺入接收槽作为固废。蒸毕，釜中物料冷却至25～50摄氏度，加入石蜡油（来自桶中）稀释后待用（去水解釜）。

锂化反应以LDA为主反应物。

②4%1-甲基环丙烯粉剂制备（水解反应和环糊精吸收）

向水解釜中加入定量的工艺水和吐温（来自桶中），搅拌溶解，在常压条件下，开始向釜中加入1-甲基环丙烯锂石蜡悬浊液（来自锂化反应釜），流加过程中控制温度在5摄氏度～50摄氏度（加入时间约2～4小时），水解反应生成的甲基环丙烯气体通过水洗槽（水洗涤，然后进入吸收釜（吸收釜中预先加入定量的工艺水和环糊精），搅拌溶解，然后密闭吸收釜抽真空至-0.08兆帕左右）搅拌吸收。吸收釜在吸收甲基环丙烯气体时保持常压，釜温控制在5～40摄氏度。水解釜在加甲基环丙烯锂石蜡悬浊液结束，向水解釜加入氮气吹扫管线，把甲基环丙烯气体全部吹扫到吸收釜至釜压0.095兆帕。吹扫结束，水解釜里的下层水相去废水接收槽去废水处理，上层有机相石蜡油入桶作为危废外送处理；吸收釜在15～30摄氏度下保温1小时，保温结束，转料至离心机离心，离心液入废水接收槽去废水处理，滤饼通过乙醇计量槽V-9205（来自桶中）进行漂洗，漂洗的离心液入母液接收槽入桶作废液外送处理，离心固体送至干燥机加热干燥（在-0.06～-0.095兆帕、正常干燥温度控制在50～80摄氏度），干燥结束，冷却放料，得干燥合格的4%1-甲基环丙烯粉剂产品，经粉碎过筛后包装检验入库。

水解反应以1-甲基环丙烯锂为主反应物。

③0.03%1-甲基环丙烯粉剂制备

向干燥机分别加入定量的4%1-甲基环丙烯粉剂和碳酸氢钠粉末，混合均匀，得0.03%1-甲基环丙烯粉剂产品，包装检验合格入库。

锂化工序产生废气G3-1；蒸馏工序产生废气G3-2、冷凝液S3-1；水解工序产生废水W3-1、废石蜡S3-2；水洗工序产生废水W3-2；离心工序产生废水W3-3；漂洗离心工序产生废气G3-4、乙醇母液S3-3；干燥、粉碎工序产生废气G3-5。

3.6  项目变动情况

经现场勘察，对照《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评[2020]688号）文和环办环评[2018]6号文中的《农药建设项目重大变动清单》（试行），本次验收江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂在实际建设过程中，选址、厂区平面布局、生产工艺、产品种类、生产能力、配套设施规模、生产装置规模等方面没有重大变更，不增加环境敏感目标，也不会导致不利环境影响加重。

建设项目变动环境影响分析一览表见表3.7、3.8。

表3.7  与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照分析一览表

| 序号 | 类别 | 文件内容 | 对照情况 | 是否属于 重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 开发、使用功能未发生变化 | 否 |
| 2 | 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 生产能力未增加 | 否 |
| 3 |  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 生产能力未增加，不涉及废水第一类污染物 | 否 |
| 4 |  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 生产能力未增加，未新增污染因子，未增加污染物的排放量 | 否 |
| 5 | 地点 | 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 未在原厂址附近调整，防护距离边界未发生变化，未新增敏感点 | 否 |
| 6 | 生产工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | 为了配合自动化改造，确保安全稳定生产，对部分设备的规格、数量进行了调整，未导致新增污染因子或新增现有污染物排放量，且该类设备的变动未造成项目产品、产能、工艺发生变化 | 否 |
| 7 |  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 部分物料贮存方式发生变化，但最大储存量不增加，未导致大气污染物无组织排放量增加 | 否 |
| 8 | 环境保护措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 废气、废水污染防治措施未发生变化 | 否 |
| 9 |  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 未新增废水排放口，废水排放方式未发生变化 | 否 |
| 10 |  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 未新增废气主要排放口，主要排放口排气筒高度不变 | 否 |
| 11 |  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化 | 否 |
| 12 |  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 固体废物利用处置方式为委托外单位利用处置；不自行利用处置，未导致不利环境影响 | 否 |
| 13 |  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化 | 否 |

表3.8  与《农药建设项目重大变动清单》对照分析一览表

| 序号 | 类别 | 属清单中重大变动的内容 | 对照情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模 | 化学合成农药新增主要生产设施或生产能力增加30%及以上 | 未新增主要生产设施，生产能力不变 | 否 |
| 2 |  | 生物发酵工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加 | 不涉及生物发酵工艺 | 否 |
| 3 | 建设地点 | 项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点 | 未重新选址，未在原厂址内调整，未导致不利环境影响显著增加 | 否 |
| 4 | 环境保护措施 | 废气、废水处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外） | 未导致新增污染因子或新增现有污染物排放量 | 否 |
| 5 |  | 排气筒高度降低10%及以上 | 未降低排气筒高度 | 否 |
| 6 |  | 新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重 | 废水排放口未发生变化 | 否 |
| 7 |  | 风险防范措施变化导致环境风险增大 | 风险防范措施未发生变化 | 否 |
| 8 |  | 危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重 | 固体废物利用处置方式为委托外单位利用处置；不自行利用处置，未导致不利环境影响 | 否 |

在项目工程实施阶段，企业根据实际情况进行了调整和优化。对照环评，本次验收项目主要调整和优化内容见表3.9。

表3.9  建设项目变动情况及环境影响分析表

| 序号 | 变动内容 | 变动前 | 变动后 | 变动情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分物料贮存方式调整 | 罐区3： 90m3二氯甲烷储罐1个；90m3乙腈储罐1个 | 罐区3： 90m3乙腈储罐1个 | 根据安全生产规范、要求进行调整，二氯甲烷贮存方式发生变化（桶装贮存8#仓库），且最大储存量减少，未导致大气污染物无组织排放量增加，故不属于重大变动 |
| 2 | 部分辅助生产设备数量变化 | 3-甲基吡啶脱水回收工段：2000L蒸馏釜 | 3-甲基吡啶脱水回收工段：2000L蒸馏釜+2000L精馏釜 | 根据实际生产情况进行调整，增加1台精馏釜，强化分离效果、优化能耗及减少残留物，提高了整体回收率，未导致新增污染因子或新增现有污染物排放量，且该类设备的变动未造成项目产品、产能、工艺发生变化，故不属于重大变动 |

综上所述，根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办[2021]122号）、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评[2020]688号）文和环办环评[2018]6号文中的《农药建设项目重大变动清单》（试行），对该建设项目变动情况及环境影响进行核实，本次验收项目存在变动，但不属于苏环办[2021]122号文、环办环评[2020]688号文《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》及环办环评[2018]6号文《农药建设项目重大变动清单（试行）》界定的重大变动，且不会增加对外环境的影响。根据苏环办[2021]122号文的要求“建设项目涉及一般变动的，纳入排污许可和竣工环境保护验收管理”。

4  环境保护设施

4.1  污染物治理/处置设施

4.1.1  废水

本次验收项目排放的废水主要为工艺废水、废气治理废水、设备冲洗废水和地面冲洗废水、化验室废水、真空泵废水、3#罐区喷淋水、循环冷却系统排水、初期雨水和生活污水等，废水处理系统如下：

二氯甲烷高盐废水、其他高浓高盐废水经车间收集后，分别先经车间废水预处理设施蒸馏预处理；预处理之后的废水和现有项目的高浓废水以及经预处理后的工艺废水一并经芬顿氧化处理；芬顿氧化出水与现有项目和本次验收项目的低浓度废水合并，经生化调节池调节水量和水质后，进入生化处理系统。生化处理采用UASB+A/O处理工艺（设置备用的MBR装置，在A/O出水COD、浊度较高时进行强化处理，启动备用的MBR），生化系统出水经沉淀池沉淀达标后经排放池接管至园区污水处理厂，设置活性炭把关工艺，当排放池出水不达标时，将排放池内的废水通过活性炭吸附处理达标后再回到排放池排放。

建农公司废水处理工艺流程见图4.1，废水排放及治理措施见表4.1。

表4.1  本次验收项目废水治理措施及排放情况

| 废水类型 | 主要 污染物 | 排放 规律 | 环评治理措施及排放去向 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷、二氯乙烷、吡啶、乙腈、四氢呋喃、AOX、杀菌剂、全盐量 | 间 歇 性 排 放 | 高浓高盐废水的工艺废水、废气处理废水、树脂再生废液经车间预处理后，与其他废水一并经现有污水处理站处理。综合废水经现有污水处理站预处理达标后排入园区污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理达标后排放 | 高浓高盐废水的工艺废水、废气处理废水、树脂再生废液经车间预处理后，与其他废水一并经现有污水处理站处理。综合废水经现有污水处理站预处理达标后排入园区污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理达标后排放 |
| 设备冲洗水 |  |  |  |  |
| 地面冲洗水 |  |  |  |  |
| 化验室废水 |  |  |  |  |
| 真空泵废水 |  |  |  |  |
| 3#罐区喷淋废水 |  |  |  |  |
| 废气处理废水 |  |  |  |  |
| 初期雨水 |  |  |  |  |
| 循环冷却水排水 |  |  |  |  |
| 生活污水 |  |  |  |  |

F8

F9

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

图4.1  本次验收项目污水处理工艺流程及采样点位图

图4.2  本次验收项目废水治理设施

4.1.2  废气

4.1.2.1  有组织废气

本次验收项目有组织排放废气主要是工艺废气、3#罐区废气、废水预处理废气、污水站废气、危废仓库尾气等。

污水站、危废仓库依托现有，故污水站废气、危废仓库废气沿用现有的处理工艺和设施。具体废气治理工艺如下：

①二氯甲烷、二氯乙烷、3-甲基吡啶废气（G1-14～G1-18、G2-1～G2-5、废水预处理废气）采用“冷凝+一级酸吸收”预处理工艺；乙腈、二氧化硫、四氢呋喃废气（G1-1～G1-13、G3-1～G3-6）采用“冷凝”预处理工艺；各经预处理后的废气与3#罐区废气合并经“三级碱吸收+树脂吸附/脱附”集中处理，尾气经过25米高13#排气筒排放。

②危废仓库废气采用现有的“一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放。

③污水处理站废气采用现有的“二级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附/脱附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放。

本次验收项目各排气筒废气处理设施及排放情况见表4.2，有组织废气走向及监测点位见图4.3。

表4.2  本次验收项目废气处理设施及排放情况

| 所在位置 | 产品 | 废气编号 | 污染物 | 环评要求处理方式 | 实际处理方式 | 排气筒 | 要求排气筒高度（m） | 实际排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九车间 | 三氟咪啶酰胺原药、吡唑醚菌酯原药 | G1-14～G1-18 G2-1～G2-5 | 二氯甲烷、二氯乙烷、吡啶类、乙腈、硫酸二甲酯、粉尘、VOCs | 一级冷凝+一级酸吸收+三级碱吸收+树脂吸附/脱附 | 一级冷凝+一级酸吸收+三级碱吸收+树脂吸附/脱附 | 13# | 25 | 25 |
|  |  | 废水预处理废气 | 乙腈、二氯甲烷、二氯乙烷 |  |  |  |  |  |
| 九车间、十车间 | 三氟咪啶酰胺原药、1-甲基环丙烯粉剂 | G1-1～G1-13 G3-1～G3-6 | 粉尘、二氧化硫、氯化氢、吡啶类、乙腈、四氢呋喃、正庚烷、二异丙胺、乙醇、VOCs | 一级冷凝+三级碱吸收+树脂吸附/脱附 | 一级冷凝+三级碱吸收+树脂吸附/脱附 |  |  |  |
| 3#罐区 | / | 3#罐区废气 | 乙腈、二氯甲烷 | 三级碱吸收+树脂吸附/脱附 | 三级碱吸收+树脂吸附/脱附 |  |  |  |
| 污水站 | / | 污水站废气 | 氨、硫化氢、VOCs | 依托现有厂区： 两级水吸收+两级碱吸收+活性炭吸附/脱附 | 依托现有厂区： 两级水吸收+两级碱吸收+活性炭吸附/脱附 | 12# | 30 | 30 |
| 危废仓库 | / | 危废仓库废气 | 氨、硫化氢、VOCs | 依托现有厂区： 一级水吸收+一级碱吸收+一级活性吸附 | 依托现有厂区： 一级水吸收+一级碱吸收+一级活性吸附 |  |  |  |
| 无组织废气 | / | 污水站、罐区、固废仓库、生产区等散逸废气 | 粉尘、二氧化硫、氯化氢、吡啶类、乙腈、二氯甲烷、二氯乙烷、四氢呋喃、正庚烷、二异丙胺、乙醇、氨、硫化氢、VOCs | 现有项目卫生防护距离不变，新厂区以九车间、十车间、3#罐区分别设置100米卫生防护距离 | 现有项目卫生防护距离不变，新厂区以九车间、十车间、3#罐区分别设置100米卫生防护距离 | / | / | / |

G18

G17

G16

G15

G14

G13

G120

G11

G9

G7

图4.3  废气处理工艺流程及采样点位图

图4.4  本次验收项目废气治理设施

4.1.2.2  无组织废气

无组织废气排放贯穿生产始终。本次验收项目无组织废气排放主要是工艺排放废气、原料贮罐在进料时的排空气、大小呼吸以及生产过程中由于管理不善或设备、管道、阀门老化而引起的跑、冒、滴、漏。

为控制无组织废气的排放量，建农公司以清洁生产的指导思想，对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出了相应改进措施，以减少废气无组织排放量：

1）生产车间无组织废气控制措施

（1）生产工艺及设备控制措施

①企业在现有工艺技术允许的条件下，尽可能选用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高度、恶臭、易挥发性物料，采用连续化、自动化、密闭化生产工艺代替间歇式、敞开式生产工艺，以减少物料与外界接触频率。

②采用先进输送设备。选用无油立式真空泵、往复式真空泵等机械真空泵替水射式及水环式真空泵，并对尾气进行统一收集、处理。部分因工艺需要采用喷射真空泵或水环真空泵的工段，采用了水槽式真空泵，循环液配备冷却系统。

③优化进出料方式。反应釜采用顶部添加液体物料，导管贴壁给料，投料和出料设密封装置或负压排气并收集至废气处理系统。

④提高冷凝回收效率。生产过程溶剂蒸馏过程采用多级梯度冷凝方式，提高有机溶剂的回收效率，优先选用螺旋板式冷凝器等高效的换热设备，对于低沸点溶剂采用-10摄氏度以下冷冻介质等进行深度冷凝，冷凝后的不凝尾气收集后进入废气处理系统处理。

⑤采用先进离心、压滤设备。除特殊工艺要求外，企业采用全自动密闭离心机代替敞开式离心机，母液槽尾气含有易燃及有毒、有害的组份的须密闭收集、处理。

⑥采用先进干燥设备。企业采用密闭式干燥设备，干燥过程产生的挥发性有机物收集后接入废气处理系统。

⑦规范液体物料储存。化学品储罐配备回收系统或废气收集、处理系统，沸点较低的有机物料储罐设置保温并配置氮封装置，装卸过程采用平衡管技术。

⑧设备与管线组件、工艺排气、废水处理、化学品贮存等建立泄漏检测与修复(LDAR)体系，对压缩机、泵、阀门、法兰等易泄漏设备及管线组件定期检测、及时修复。

（2）废气收集过程防治措施

①废气收集按照“应收尽收、分质收集”原则进行设计，综合考虑气体性质、流量等因素，确保废气收集效果。

②对产生有害气体的设备，采取密闭、隔离和负压操作措施，对反应釜、冷凝器等高浓度低流量尾气合理控制管道系统负压，减少物料损耗。

③尽可能利用生产设备本身的集气系统进行收集，逸散的污染气体采用集气(尘)罩收集时应尽可能包围或靠近污染源，减少吸气范围，便于捕集和控制污染物；吸气方向尽可能与污染气流方向一致，避免或减弱集气(尘)罩周围紊流、横向气流等对抽吸气气流的干扰与影响，集气(尘)罩应力求结构简单，便于安装和维护管理。

④废水收集系统和处理设施产生的废气密闭收集，并采取有效措施处理后排放。

（3）废气输送过程防治措施

①集气(尘)罩收集的污染气体通过管道送至废气处理装置，管道布置结合生产工艺，力求简单、紧凑、管线短、占地空间少。

②管道布置采用明装，并沿墙或柱集中成行或列，平行敷设，管道与梁、柱、墙、设备及管道之间按相关非凡设计间隔距离，满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。

③管道采用垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面的倾角大于45摄氏度，同时管道敷设便于放气、放水、疏水和防止积灰，对湿度较大、易结露的废气，管道设置排液口，必要时增设保温措施或加热装置。

④集气设施、管道、阀门材料根据输送介质的温度和性质确定，所选材料的类型和规格符合相关设计规范和产品技术要求。

⑤管道系统宜设计成负压，如必须正压时，其正压段不宜穿过室内，必须穿过时采取措施防止介质泄漏事故发生。

⑥含尘气体管道的气流设计有足够的流速防止积尘，对易产生积尘的管道，设置清灰孔或采取清灰措施，除尘管道中易受冲刷部位采取防磨措施。

⑦输送易燃易爆污染气体的管道，采取防止静电的措施，且相邻管道法兰跨接接地导线。

⑧选用符合国家和行业相应产品标准的输送动力风机，同时满足所处理介质的要求，属性有爆炸和易燃气体介质的选用防爆型风机，输送有腐蚀性气体的选择防腐风机，在高温场合工作或输送高温气体的选择高温风机等。

（4）其他针对性措施

①储罐配有呼吸阀、液位计、高液位报警仪以及防雷、防静电等设施。各类高位槽、原辅料储罐、中间罐、产品储罐呼吸尾气均进行收集，依托车间废气处理措施进行处理，有效减少无组织废气的排放量。

②仓库内的桶装物料必须分类储存、密封储存、竖立储存，不得堆积，不得斜放；在物料取用过程中，应采用鹤管取用，不得倾倒；取用后的包装桶应及时加盖、密封。

③在桶内物料取用完后，应将废包装桶加盖、密封，送入废包装桶储存，不得敞开储存，防止残留的物料挥发。

④定期对仓库进行巡查，将倾倒、斜放的包装桶扶正，并检查包装桶的加盖和密封方式，防止因密封不严而产生气体。

⑤装卸挥发性有机液体时，应采取全密闭、浸没式液下装载等工艺，严禁喷溅式装载，液体宜从罐体底部进入，或将鹤管伸入罐体底部。装卸挥发性有机液体时，应采取装有气相平衡管的密封循环系统。

2）污水处理站废气

（1）脱水后的污泥中均含有有机质，易腐败发酵产生恶臭，建设单位将污泥收集后及时清运，减少在厂区的滞留时间；并在污泥贮存场所定期用漂白粉喷洒，消除异味。厂区污泥通过专用车辆进行运输，采用了封闭式运输方式，减少了恶臭气体的无组织排放量。

（2）废气收集和处理设备应定期检查、检修和维护，确保其正常运行。

（3）在污水站周围设置绿化隔离带，吸收有害气体，减轻废气污染。

通过以上处理措施处理后，厂区的异味可得到有效的处理。

3）加强管理

完善各类规章制度，加强管理，所有操作严格按照操作规程进行；加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程，考核合格持上岗证方可上岗。

通过上述措施，本次验收无组织排放将得到有效控制，满足厂界达标要求。

未被收集的无组织废气，现有项目以一车间和二车间周围设置400米卫生防护距离，在三车间周围设置300米卫生防护距离，在五车间周围设置200米卫生防护距离，在其他生产车间和原料储罐区周围设置100米卫生防护距离，在废水处理站周围设置500米卫生防护距离，新厂区以九车间、十车间、3#罐区分别设置100米卫生防护距离。项目卫生防护范围内主要为园区其它企业，无长期居住的人群。因此，项目无组织废气排放对环境保护目标影响较小。

4.1.3  噪声

本次验收项目建成后主要噪声来源于生产车间中进出料泵、干燥器、鼓风机等运转设备，噪声源强约80-90dB（A）。江苏建农植物保护有限公司采取合理布局，设备、风机减震隔音，厂房隔音，经距离衰减后能够达标排放等措施减少对周围环境干扰。

主要的噪声源和防治措施详见表4.3。

表4.3  本次验收项目主要噪声源及防治措施情况

| 序号 | 噪声源 | 数量台/套 | 产生位置 | 防治措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 环评/批复 | 实际建设 |
| 1 | 泵 | 32 | 九车间 | 减震垫、厂房隔声、绿化、距离衰减 | 主要采取置于室内、厂房隔声、基础固定、加装减震垫、距离衰减方式治理，与环评及审批要求一致 |
| 2 | 离心机 | 3 |  |  |  |
| 3 | 真空泵 | 3 |  |  |  |
| 4 | 振动筛 | 1 |  |  |  |
| 5 | 包装机 | 1 |  |  |  |
| 6 | 再沸器 | 2 |  |  |  |
| 7 | 干燥机 | 1 |  |  |  |
| 8 | 泵 | 7 | 十车间 |  |  |
| 9 | 离心机 | 1 |  |  |  |
| 10 | 真空泵 | 2 |  |  |  |
| 11 | 干燥机 | 1 |  |  |  |
| 12 | 粉碎机 | 1 |  |  |  |
| 13 | 震动筛 | 1 |  |  |  |
| 14 | 风机 | / | 三废治理区域 | 合理布局，基础减震，设备消音吸声等 |  |
| 15 | 尾气吸收塔 | / |  |  |  |
| 16 | 树脂吸附/脱附装置 | / |  |  |  |

图4.5  本次验收项目噪声治理设施

4.1.4  固（液）体废物

本次验收项目生产过程中产生的固（液）体废物包括滤渣、有机废液（包括蒸馏残液、离心废液、冷凝液、母液）、废石蜡油、废水处理污泥、废盐、废液、树脂脱附液、废树脂、废包装物和生活垃圾等。

生活垃圾为一般工业废物，由环卫部门清运处置。滤渣、有机废液（包括蒸馏残液、离心废液、冷凝液、母液）、废石蜡油、废水处理污泥、废盐、废液、树脂脱附液、废树脂、废包装物为危险废物，委托有资质单位定期转移处置。

一般固废暂存场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）建设。现有项目厂区南侧设置550m2危废暂存仓库，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的相关规定，设置“防雨淋、防扬散、防渗漏”等措施，并制定了固体废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。

固（液）体废物产生和治理情况见表4.4。

表4.4  本次验收项目固（液）体废物产生及治理情况

| 类别 | 名称 | 废物代码 | 性状 | 环评产生量 (t/a) | 环评要求处理方式 | 实际处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | HW04 263-008-04 | 固态 | 277.807 | 委托有资质单位处置 | 委托光大环保（盐城）固废处置有限公司处置 |
| 2 | 蒸馏残液 | HW04 263-008-04 | 液态 | 263.991 |  | 委托光大绿色危废处置（盐城）有限公司处置 |
| 3 | 离心废液 | HW04 263-008-04 | 液态 | 653.625 |  |  |
| 4 | 冷凝液 | HW04 263-008-04 | 液态 | 49.507 |  |  |
| 5 | 离心母液 | HW04 263-008-04 | 液态 | 22.068 |  |  |
| 6 | 废石蜡油 | HW08 900-249-08 | 液态 | 35.847 |  |  |
| 7 | 废水处理污泥 | HW04 263-011-04 | 半固态 | 32.2 |  |  |
| 8 | 废盐 | HW04 263-008-04 | 固态 | 455.136 |  | 委托光大环保（盐城）固废处置有限公司处置 |
| 9 | 废液 | HW04 263-008-04 | 液态 | 235.284 |  | 委托光大绿色危废处置（盐城）有限公司处置 |
| 10 | 树脂脱附液 | HW04 263-008-04 | 液态 | 19.559 |  |  |
| 11 | 废树脂 | HW04 263-010-04 | 固态 | 4.5 |  |  |
| 12 | 废包装物 | HW04 900-003-04 | 固态 | 3 |  |  |
| 13 | 生活垃圾 | 99 263-001-99 | 固态 | 18 | 环卫部门清运 | 环卫部门清运 |

图4.6  本次验收项目固（液）体废物治理设施

4.2  其他环境保护设施

4.2.1  环境风险防范设施

江苏建农植物保护有限公司已委托编制了突发环境事件应急预案、危险废物意外事故应急预案，并由盐城市滨海生态环境局备案，备案证号：320922-2024-11-H，详见附件。根据企业提供的突发环境事件应急预案内容：依据物质危险性、重大危险源、生产设施风险、公用工程危险性、贮运过程危险性、环保工程存在的危险性、次生和伴生危害分析的辨识结果，本次验收项目属于重大危险源，最大可信事故为泄漏、火灾次伴生事故。

江苏建农植物保护有限公司新厂区采取的主要环境风险防范措施为见表4.5，环境应急物资及装备配置见表4.6。

表4.5  江苏建农植物保护有限公司环境风险防范措施表（新厂区）

| 序号 | 措施名称 | 措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防渗工程、地下水监测（控）井 | 厂区对重点区域进行了防渗工程 |
| 2 | 事故池 | 厂区共设有2000立方米事故池 |
| 3 | 雨水收集系统 | 雨污分流，设有初期雨水收集池、后期雨水排放池，雨水排口设置了截止阀，有专人负责 |
| 4 | 事故报警系统 | 公司设置火灾自动报警系统；生产装置区、危化品仓库等设置有毒气体和可燃气体探测器及报警装置；装置生产过程设置烟感探头、安全报警、联锁系统 |
| 5 | 应急处置物资储备 | 已委托编制突发环境事件应急预案及危险废物突发环境事件应急预案。现场配备灭火器、应急照明灯、防毒面具、急救箱等应急物资 |

表4.6  江苏建农植物保护有限公司环境应急物资及装备配置表

| 车间 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一车间 | 室内消火栓 | DN65 | 29 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 58 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 20 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC8 | 12 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 | 22 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 10 | 只 |
|  | 泡沫栓 | DN65 | 3 | 只 |
| 二车间 | 室内消火栓 | DN65 | 24 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 48 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 12 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 | 5 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 9 | 只 |
|  | 泡沫栓 | DN65 | 2 | 只 |
| 三车间 | 室内消火栓 | DN65 | 24 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 40 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 26 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC8 | 10 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 | 7 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 12 | 只 |
|  | 泡沫栓 | DN65 | 3 | 只 |
| 五车间（东） | 室内消火栓 | DN65 | 10 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 20 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 | 9 | 只 |
|  | 泡沫栓 | DN65 | 2 | 只 |
| 罐区、仓库 | 室内消火栓 | DN65 | 22 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 40 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC8 | 18 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 | 12 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 2 | 只 |
|  | 泡沫栓 | DN65 | 4 | 只 |
| 七、八车间 | 室内消火栓 | DN65 | 33 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 66 | 只 |
| 九车间 | 室内消火栓 | DN65 | 18 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 180 | 只 |
| 十车间 | 室内消火栓 | DN65 | 18 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 110 | 只 |
| 综合机房 | 室内消火栓 | DN65 | 4 | 只 |
|  | 干粉灭火器 | MF/ABC4 | 30 | 只 |

续表4.6  个体防护的设备、器材一览表

| 序号 | 车间/部门 | 名称 | 位置 | 物品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间 | 防护器材柜 | 西车间一楼南门口 | 每个器材柜均包含：全面罩X2、滤毒罐X2、耐酸碱手套X2、防毒口罩X2、防尘口罩X2、防护眼镜X2 |
| 2 | 一车间 | 防护器材柜 | 西车间一楼中间楼道南墙 |  |
| 3 | 一车间 | 防护器材柜 | 西车间二楼南侧 |  |
| 4 | 一车间 | 防护器材柜 | 西车间二楼北侧 |  |
| 5 | 一车间 | 防护器材柜 | 东车间一楼吊篮南侧 |  |
| 6 | 一车间 | 防护器材柜 | 东车间一楼北门口 |  |
| 7 | 一车间 | 防护器材柜 | 东车间南侧 |  |
| 8 | 一车间 | 防护器材柜 | 东车间北侧 |  |
| 9 | 二车间 | 防护器材柜 | 一楼东门内南 |  |
| 10 | 二车间 | 防护器材柜 | 一楼西边柱旁 |  |
| 11 | 二车间 | 防护器材柜 | 通氯处、吸收围墙旁 |  |
| 12 | 二车间 | 防护器材柜 | 二楼东门外面 |  |
| 13 | 二车间 | 防护器材柜 | 二楼西边柱旁 |  |
| 14 | 二车间 | 防护器材柜 | 三楼东门外南侧 |  |
| 15 | 二车间 | 防护器材柜 | 三楼西柱旁 |  |
| 16 | 三车间 | 防护器材柜 | 303一楼东蒸馏甩干房 |  |
| 17 | 三车间 | 防护器材柜 | 303一楼西二氯乙烷 |  |
| 18 | 三车间 | 防护器材柜 | 303二楼蒸馏釜旁 |  |
| 19 | 三车间 | 防护器材柜 | 303二楼西脱氮釜 |  |
| 20 | 三车间 | 防护器材柜 | 302一楼甩干 |  |
| 21 | 三车间 | 防护器材柜 | 302二楼萃杂质 |  |
| 22 | 三车间 | 防护器材柜 | 302二楼水蒸馏 |  |
| 23 | 三车间 | 防护器材柜 | 302二楼走道处 |  |
| 24 | 五车间 | 防护器材柜 | 东车间一楼东楼道 |  |
| 25 | 五车间 | 防护器材柜 | 东车间二楼东楼道 |  |
| 26 | 五车间 | 防护器材柜 | 东车间三楼东 |  |
| 27 | 九车间 | 防护器材柜 | 车间内东北角 |  |
| 28 | 十车间 | 防护器材柜 | 车间内东北角 |  |
| 29 | 罐区 | 防护器材柜 | 泵房 |  |
| 30 | 仓库 | 防护器材柜 | 1#仓库 |  |
| 31 | 仓库 | 防护器材柜 | 5#仓库北 |  |
| 32 | 器材室 | 器材架 | 器材室 | 耐酸碱手套、防尘口罩、防毒面具、防护目镜、正压式空气呼吸器、防护服、防火服、安全带等 |
| 33 | 综合机房 | 器材架 | 综合机房 | 急救箱、口罩、防护服、防护靴、防毒面具、安全帽 |

图4.7  本次验收项目环境风险防范设施

4.2.2  规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本次验收项目建成后，新厂区共设置1个雨水排放口，利用现有厂区的污水排放口，各排口均设有明显标识，并预留污水采样位置，便于日常排水监测；废气排放口设置监测平台、监测孔，并在排气筒附近醒目处设置环保图形标志牌。废气排气筒已安装CEMS、VOCS在线监控系统，厂区污水排放口、雨水排放口已按环评及批复要求安装了与市、县环保部门联网的pH、COD等在线监测装置和流量计，用于监测废水水量及水质情况。

图4.8  本次验收项目废水、废气排放口标志牌、在线监测装置

4.2.3  其他设施

一、以新带老

对照技改环评，企业现存环境问题及整改情况见表4.7。

表4.7  企业现存环境问题及整改情况

| 序号 | 现有项目存在问题 | 整改措施 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未严格按照排污许可证要求频次开展自行监测 | 加强监测管理，与第三方签订监测协议，确保按照排污许可证自行监测要求开展自行监测 | 已完成 2023-2025年与第三方签订监测协议，并按照排污许可证自行监测要求开展自行监测 |
| 2 | 根据盐城市生态环境局发布的《盐城2022年度重点排污单位名录》，建农公司属于水、大气、土壤环境重点排污单位，但并未按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）、《企业事业单位环境信息公开办法》等文件开展相关工作 | 根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）、《企业事业单位环境信息公开办法》等文件开展相关工作 | 已完成 2023年委托第三方单位编制完成土壤污染隐患排查报告、土壤和地下水自行监测报告 |
| 3 | 现有厂区未设置雨水管理制度，部分雨水控制阀门、初期雨水收集管线的设置无法满足已实施的《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）的要求 | 建议建设单位委托有资质单位对全厂的雨水管控措施，对照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号）中的相关要求进行设计并施工，确保雨污分流、清污分流 | 已完成 2023年委托资质单位编制初期雨水管控整改方案，并于年底完成现场整改 |

二、卫生防护距离

本次验收项目无行业卫生防护距离、大气环境防护距离，根据环评及审批意见，建农公司现有项目以一车间和二车间周围设置400米卫生防护距离，在三车间周围设置300米卫生防护距离，在五车间周围设置200米卫生防护距离，在其他生产车间和原料储罐区周围设置100米卫生防护距离，在废水处理站周围设置500米卫生防护距离，新厂区以九车间、十车间、3#罐区分别设置100米卫生防护距离，经现场勘查，结合项目厂区平面布置图，目前企业卫生防护距离内为工业企业用地和规划工业用地，主要为园区其他企业，没有居民住宅、学校、医院等环境保护敏感点。

三、环境管理

在现场监测的同时对该项目环境管理情况进行了检查，本次验收项目环境管理情况见表4.8。

表4.8  其他环境管理情况表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 按《中华人民共和国环境保护法》和国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地履行了“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 体系健全、机构完善，制定了相应的规章制度。 |
| 3 | 排污口规范化整治情况 | 废气、污水排口各类标志牌已安装。厂区污水排口、雨水排口、废气排口已安装与市、县环保部门联网的污水流量计和COD、pH、氨氮、总磷、CEMS、VOCs等在线监测仪 |
| 4 | 自我监测能力情况 | 不完全具备自我监测能力，定期委托第三方检测机构进行监测，监测结果上报环境主管部门。 |

4.3  环保设施投资及“三同时”落实情况

江苏建农植物保护有限公司根据“三同时”原则，建设项目污染防治设施与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本次验收“年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）”总投资20000万元，其中环保投资1391万元，占总投资的7.0%。项目环保设施投资及“三同时”落实情况见表4.9。

表4.9  本项目环保设施投资及“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 |  | 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等） |  |  | 实际投资 （万元） | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 二氯甲烷、二氯乙烷、3-甲基吡啶废气（G1-14～G1-18、G2-1～G2-5、废水预处理废气） | 管道收集+一级冷凝+一级酸吸收 | 三级碱吸收+树脂吸附/脱附 |  | 300 | 与本次验收项目同时施工、同时建成、同时投入使用 |
|  |  | 乙腈、二氧化硫、四氢呋喃废气（G1-1～G1-13、G3-1～G3-6） | 管道收集+一级冷凝 |  |  |  |  |
|  |  | 3#罐区废气 | 管道收集 |  |  |  |  |
|  |  | 污水处理站废气 | 加盖收集+二级水吸收 |  | 二级碱吸收+活性炭吸附/脱附 | 依托现有 |  |
|  |  | 危废仓库废气 | 仓库密闭引风+一级水吸收+一级碱吸收 |  | 一级活性炭吸附 |  |  |
|  | 无组织废气 | 九车间、十车间、3#罐区、危废仓库、污水处理站 | 加强车间通风、增加厂区绿化 |  |  | 5 |  |
| 废水 | 高浓高盐工艺废水、废气治理废水 |  | 车间预处理 （蒸馏，处理能力150吨/天） |  |  | 80 |  |
|  | 预处理后的高浓高盐废水、低浓度废水 |  | 经现有污水处理站，处理工艺为：物化处理系统（处理能力300吨/年）和生化处理系统（处理能力2000吨/年）处理后经排放监测池排入园区污水处理厂 |  |  | 依托现有 |  |
| 噪声 | 生产车间 |  | 选用低噪声设备，采取减振降噪等措施 |  |  | 15 |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 依托现有危废仓库贮存，委托有资质单位合理处置 |  |  | 依托现有 |  |
| 地下水 | 各污染单元做好相应的防渗措施 |  |  |  |  | 20 |  |
| 绿化 | 厂内绿化 |  |  |  |  | 25 |  |
| 环境风险 | 必须认真落实各项预防和应急措施，发生火灾爆炸应全厂紧急停电，根据火灾原因、区域等因素迅速确定灭火方案，避免对周围保护目标造成较大的影响；发生泄漏事故，立即进行封堵，设置三级防控措施，将泄漏影响控制在最小范围内；定时检查废水处理设施，废气处理装置的运行状况，确保设备各处理设备正常运转，并且注意防范其他风险事故的发生。新厂区新建一座2000立方米的事故应急池。 |  |  |  |  | 366 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 依托现有专职环境管理人员。将新增各产品的工艺、污染防治措施及相应的环保工作纳入集中管理，列入公司管理计划和内容。 |  |  |  |  | / |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 技改项目利用现有厂区的污水排放口，新厂区新增1个雨水排放口。技改后，全厂设置废水接管口为1个，雨水排放口2个；废水排放口已安装pH、污水流量计、COD和氨氮在线监测仪；雨水排口安装pH、COD在线监测系统和由监管部门控制的自动排放阀。技改项目新增1根排气筒，按照要求设置二氧化硫、颗粒物、VOCs在线监测装置。 |  |  |  |  | 80 |  |
| “以新带老”措施 | 按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209—2021）、《企业事业单位环境信息公开办法》等文件开展水、大气、土壤自行监测工作。 |  |  |  |  | 15 |  |
| 区域解决问题 | / |  |  |  |  | / |  |
| 环境（卫生）防护距离设置 | 技改项目以新厂区的九车间、十车间、3#罐区分别设置100米卫生防护距离。 |  |  |  |  | / |  |
| 其他 | / |  |  |  |  | 485 |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  | 1391 |  |  |

5  环评影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1  环境影响报告书主要结论与建议

根据江苏凯迩生态环境科技有限公司2023年11月编制的《江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药等技改项目（年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂）环境影响报告书》，环评主要结论及建议如下：

表5.1  本次验收项目环评主要结论及建议

| 内容 | 基本信息 |
| --- | --- |
| 项目概况 | 江苏建农植物保护有限公司拟投资10000万元于江苏滨海经济开发区沿海工业园一期建设年产500吨三氟咪啶酰胺等技改项目。技改项目总用地面积129573.9平方米（现有厂区71569.6平方米，新厂区58004.3平方米）。项目建成后，可形成年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%甲基环丙烯粉剂的能力。该项目已通过盐城市化治办、市发改委、工信局、行政审批局、生态环境局、应急管理局的联合会审，已取得了盐城市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：盐行审投资备〔2023〕33号）。该项目新增职工60人，年工作300天，三班两倒制，每班8小时制，年生产7200小时。 |
| 技改项目符合“三线一单”管理要求 | （1）生态保护红线 技改项目建设符合《江苏省人民政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省自然资源厅关于滨海县生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函(2021)1736号）、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《省政府办公厅关于印发江苏省生态管控区域调整管理办法的通知》（苏政办发〔2021〕3号）、《盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知(盐环发〔2020〕200号)要求。 （2）环境质量底线 根据2022年滨海县生态环境状况公报，项目所在地环境空气质量较好，为达标区；项目评价范围内大气环境补充监测结果表明，各因子满足相应质量标准；声环境、地表水、土壤、地表水的环境质量均较好，可达到相应的环境功能区划要求，项目所在地附近地下水部分指标为Ⅴ类。经预测，污染治理措施正常运行时，技改项目的建设对周围环境的影响较小，不会改变区域环境质量现状的要求。因此，技改项目建设不会突破区域环境底线。 （3）资源利用上线 技改项目在现有用地基础上，再新征用地，用水来自园区市政管网，用电来自园区供电管网，供热来自园区热电厂。项目资源消耗量相对于区域资源总量较小，项目的建设不会突破当地的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 技改项目建设不属于园区一期规划发展产业负面清单中项目，符合园区的产业定位要求；符合《江苏滨海经济开发区沿海工业园开发建设规划（2021～2035年）环境影响报告书》的审查意见相关要求，不属于禁止入园的企业和项目。 同时，技改项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021年修订）》的要求；项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》里的禁止准入类项目；项目不属于《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）中的行业，也不属于《限制用地项目目录(2012年本)》及《禁止用地项目目录(2012年本)》中涉及的行业及项目；项目不属于《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》、《盐城市化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）》（盐政办发〔2020〕37号）中限制、淘汰和禁止类项目；项目无《长江经济带负面发展清单指南（试行，2022年版）》、《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中所禁止的行为，建农公司为现有农药原药企业。 综上所述，技改项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）管控要求。 |
| 污染物排放总量满足控制要求 | （1）大气污染物排放量： 有组织：颗粒物0.014吨/年、二氧化硫0.036吨/年、氯化氢0.058吨/年、吡啶类0.113吨/年、乙腈0.466吨/年、二氯甲烷0.398吨/年、二氯乙烷0.064吨/年、硫酸二甲酯0.00004吨/年、四氢呋喃0.004吨/年、正庚烷0.018吨/年、二异丙胺0.005吨/年、乙醇0.003吨/年、氨0.115吨/年、硫化氢0.0014吨/年、VOCs1.073吨/年。 （2）废水污染物排放量 废水接管考核量： 废水量31539吨/年、COD9.791吨/年、SS3.332吨/年、氨氮0.296吨/年、总氮0.431吨/年、总磷0.011吨/年、二氯甲烷0.005吨/年、二氯乙烷0.003吨/年、吡啶0.015吨/年、AOX0.019吨/年、杀菌剂0.0003吨/年、全盐量39.443吨/年。 废水外排考核量： 废水量31539吨/年、COD1.576吨/年、SS0.315吨/年、氨氮0.157吨/年、总氮0.431吨/年、总磷0.011吨/年、二氯甲烷0.005吨/年、二氯乙烷0.003吨/年、吡啶0.015吨/年、AOX0.016吨/年、杀菌剂0.0003吨/年、全盐量37.85吨/年。 （3）固废 所有固废均进行无害化处理处置或回用，外排量为0。 |
| 污染物排放环境影响较小，不会改变拟建地环境功能区要求 | 根据大气环境影响预测：①项目正常排放时，项目污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；②项目污染源叠加现状背景值、区域拟建、在建源强后的短期浓度符合环境质量标准；③当非正常排放时，废气污染物对周边环境影响增加；基于工程分析的非正常生产排放源强，技改项目非正常生产排放时，对周围环境贡献值明显增加，因此，建设单位必须要加强对废气处理设施的维护和管理，确保废气治理措施的正常运转。④技改项目不需要设置大气防护距离，技改项目实施后，新厂区以九车间、十车间、罐区分别设置100米卫生防护距离；现有厂区仍以一车间和二车间周围设置400米卫生防护距离，在三车间周围设置300米卫生防护距离，在五车间周围设置200米的卫生防护距离，在其他生产车间和原料储罐区周围设置100米卫生防护距离，在废水处理站周围设置500米卫生防护距离。 技改项目废水经厂内预处理后可以达到接管排放标准，该项目的建设对黄海水质环境影响较小。由地下水预测可知，在非正常工况下，CODMn、二氯甲烷、二氯乙烷排放10000天内对周围地下水影响范围较大，应加强地下水的监测及防渗措施的日常维护。技改项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对地下水环境产生明显影响。 在落实防渗措施，加强维护和厂区环境管理的前提下，建设项目对周边土壤环境影响较小，对土壤环境的影响可控。 根据声环境影响预测，技改项目建成后，各厂界的噪声影响值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值（昼间≤65分贝，夜间≤55分贝），对厂界噪声影响较小。 各固体废物处理措施合理，可实现固体废物零排放，改扩建项目固体废物不会对环境产生明显影响。 因此，技改项目排放的污染物对周围环境造成影响较小，当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。 |
| 环境保护措施可行 | 技改项目废气处理后达标排放；废水处理达标后接管排入园区污水处理厂集中处理；主要噪声设备都安置在室内，并采取了减振、消声、隔声等措施，厂界可达标排放；固体废物均得到妥善处置。同时在采取相应的风险防范措施后，技改项目风险值可控制在环境的可接受程度之内。技改项目采取的污染防治措施合理可靠、经济可行，各污染物可达标排放。 |
| 环境影响经济损益分析 | 技改项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显降低其对周围环境的危害，并取得一定的经济效益。因此，技改项目具有较好的环境经济效益。 |
| 环境管理与监测计划 | 技改项目建成后，建设单位在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解建设项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。 |
| 公众意见采纳情况 | 技改项目采用了网络、报纸、现场张贴公告等方式了解项目周围群众对项目建设的意见，项目在公示期间均未收到关于项目的反馈意见。 |
| 总结论 | （1）技改项目符合环保“三线一单”控制要求；（2）技改项目符合国家及地方产业政策；（3）技改项目选址合理，符合规划要求；（4）技改项目所在地环境质量现状总体较好；（5）技改项目污染防治措施可行，污染物能够达标排放，对环境影响较小，在可接受范围内，不改变技改项目所在地环境质量功能类别；（6）技改项目污染物排放总量须在区域内平衡；（7）经公众参与调查，技改项目公示期间未收到反馈意见。 综上所述，建设单位在认真落实好各项污染治理措施，切实做好“三同时”及日常环保管理工作，污染物总量在区域内平衡的前提下，从环保角度论证，技改项目在拟建地建设是可行的。 |
| 建议及要求 | 针对技改项目的建设特点，环评单位提出如下建议，供建设单位参照执行。 （1）建议建农公司认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，即污染治理设施要同主体工程同时设计、同时建设、同时投产。 （2）建议建设单位在工程设计中根据实际产生废水和废气的情况，合理确定废水、废气处理工艺及设计参数，以确保达标排放。 （3）建设单位要采取有效措施防止发生各种事故，应强化风险意识，完善应急措施，对具有较大危险因素的生产岗位进行定期检修和检查，制定完善的事故防范措施和计划，确保职工劳动安全不受项目建设影响。 （4）确保污染治理设施长期、稳定、有效的运行，不得擅自拆除或者闲置废气治理设备和污水治理设施等，不得故意不正常使用污染治理设施。 （5）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。现有环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，配合当地生态环境主管部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。 （6）加强技改项目的环境管理和环境监测。按报告书的要求认真落实环境监测计划，各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 （7）加强原料、产品的储、运管理，防止事故的发生；加强固体废物尤其是危险废物在厂内堆存期间的环境管理。 （8）加强废水、废气治理设施的运维。 （9）对照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），技改项目涉及到废气、污水处理等环境治理设施，应按要求开展安全风险辨别管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行； （10）技改项目使用了二氯甲烷，后期企业应加强技术研发和创新，根据修订后的国家有关强制性标准、替代品目录的要求，适时替代；实施强制性清洁生产审核及信息公开制度；并按照《优先控制化学品名录（第二批）》公告的要求，纳入排污许可制度管理、持证排污。 |

5.2  审批部门审批决定

2023年12月5日，盐城市生态环境局对江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂以盐环审[2023]17号文作了批复。具体审批意见详见附件1。

5.3  环评批复落实情况

本次验收项目环评批复落实情况见表5.2。

表5.2  本次验收项目“环评批复”落实情况表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进生产工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达到国内同行业清洁生产先进水平，其中能耗指标按相关主管部门要求进行落实。 | 符合环评批复要求。 |
| 2 | 按“清污分流、雨污分流、一水多用、分质处理”的原则，规划设计、改造厂区给排水系统，严禁初期雨水、生产废水、冲洗废水混入清下水管网。全部污水管道应采用专用明管，厂区间管道应实施流量监控并记录台账，严防废水在输送过程中泄漏。严格按照《报告书》确认的废水处理方案对各类生产废水及生活污水在厂区内进行预处理，达到园区污水处理厂接管标准后，用专用明管送至滨海艾思伊环保有限公司集中处理。 | 二氯甲烷高盐废水、其他高浓高盐废水经车间收集后，分别先经车间废水预处理设施蒸馏预处理；预处理之后的废水和现有项目的高浓废水以及经预处理后的工艺废水一并经芬顿氧化处理；芬顿氧化出水与现有项目和本次验收项目的低浓度废水合并，经生化调节池调节水量和水质后，进入生化处理系统。生化处理采用UASB+A/O处理工艺（设置备用的MBR装置，在A/O出水COD、浊度较高时进行强化处理，启动备用的MBR），生化系统出水经沉淀池沉淀达标后经排放池接管至园区污水处理厂，设置活性炭把关工艺，当排放池出水不达标时，将排放池内的废水通过活性炭吸附处理达标后再回到排放池排放。本次验收检测结果均符合接管标准。 |
| 3 | 落实《报告书》提出的各类废气处理措施，确保各类废气稳定达标排放，采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放。项目生产过程中产生的颗粒物、氯化氢、VOCs以及污水处理产生的氨、硫化氢、VOCs执行《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)表1、表3中相关标准限值；乙腈、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃、臭气浓度执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)表1、表2相关标准限值；二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1、表3相关标准限值；厂区内VOCs无组织排放限值执行《农药制造工业大气污染物排放标准》 (GB39727-2020)表C.1中标准；厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB39727-2020)、《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016)等相关标准限值。废气处理系统应配备备用装置或与生产装置同开同停，规范操作规程。建设项目采用园区集中供热。 | 项目由集中区集中供热。二氯甲烷、二氯乙烷、3-甲基吡啶废气（G1-14～G1-18、G2-1～G2-5、废水预处理废气）采用“冷凝+一级酸吸收”预处理工艺；乙腈、二氧化硫、四氢呋喃废气（G1-1～G1-13、G3-1～G3-6）采用“冷凝”预处理工艺；各经预处理后的废气与3#罐区废气合并经“三级碱吸收+树脂吸附/脱附”集中处理，尾气经过25米高13#排气筒排放。危废仓库废气采用现有的“一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放。污水处理站废气采用现有的“二级水吸收+二级碱吸收+活性炭吸附/脱附”工艺处理，尾气经过30米高12#排气筒排放。本次验收检测有组织废气均达标排放，无组织废气均达到排放监控浓度限值要求。 |
| 4 | 选用优质低噪声设备，采用“闹静分开”和“合理布局”的原则，对噪声源设备采取有效的减振、隔声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准。施工期噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)要求。 | 项目严格落实声环境保护措施，优先选用低噪声设备、合理布局、加装隔声罩、基座减振、距离衰减等措施进行治理，使高噪声源尽量远离厂界，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)Ⅲ类要求。 |
| 5 | 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全规范处置。全厂原有副产品盐酸、亚磷酸应按照《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)要求管理，满足报告书中论证的质量标准和有毒有害物质的控制指标限值方可作为副产品出售，如不能达到相应标准则应作为危险废物管理。规范危险废物的收集、贮存和处置等全过程管理，并严格落实管理过程中的安全生产主体责任。按照《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办〔2020〕401号)要求，产生的各类危险废物应纳入全生命周期系统管理。各类委外处置的危险废物应委托具备相应危险废物处置资质的单位安全处置，依法办理危险废物转移处理审批手续。危险废物厂内暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023)要求，防止造成二次污染。按照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)要求，在该项目投入运行前，贮存设施、装卸区域、危废运输车辆通道(含车辆出口和入口)等关键位置安装与中控室联网的危废在线视频监控系统。 | 厂区原有副产品盐酸、亚磷酸满足报告书中论证的质量标准和有毒有害物质的控制指标限值。项目危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的规定。根据现场核查结果、结合企业提供的固废台账，生活垃圾委托环卫部门定期清运；危险废物滤渣、有机废液（包括蒸馏残液、离心废液、冷凝液、母液）、废石蜡油、废水处理污泥、废盐、废液、树脂脱附液、废树脂、废包装物委托有资质单位定期转移处置。 |
| 6 | 强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。严格落实《报告书》提出的环境风险防范措施等要求，建立环境安全预警与应急体系，按环境风险评价提出的对策，储备必要的事故应急物资设备，将本项目的事故风险防范纳入园区应急防控体系，确保事故状态下的环境安全。编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，严格落实事故防范和应急措施。新建容积2000m³事故池收集事故废水，事故应急池正常情况下必须空置，万一发生突发性事故，确保事故废水不进入外环境。 | 新厂区已建成容积2000m³事故池收集事故废水，全厂已重新编制了突发环境事件应急预案、危险废物意外事故应急预案，并由盐城市滨海生态环境局备案，备案证号：320922-2024-11-H。 |
| 7 | 持续切实做好土壤和地下水污染防治工作，严格落实《报告书》中提出的分区防渗要求，生产车间、原料仓库、成品库、危废暂存间、储罐区、污水处理池及其污水管线、事故池底部等区域采取重点防渗措施，制定并落实土壤、地下水跟踪监测计划和应急响应措施。 | 项目已按照《报告书》中提出的分区防渗要求，落实了地下水和土壤的污染防治措施，并做好了各类设施及地面的防腐、防渗工作，制定并落实土壤、地下水跟踪监测计划和应急响应措施。 |
| 8 | 按要求规范设置各类排污口和标志。按照《江苏省污染源自动监控管理办法(试行)》要求，安装废气、废水自动监测监控设备并与属地生态环境部门联网。废气排放筒应合理设置采样口、采样监测平台；废水排放口、雨水排放口应设置在线监测、在线质控、视频监控和由园区监管部门控制的自动排放阀。各类污染治理设施应单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备(风机、水泵等)设置在线工况监控。按《报告书》和《排污单位自行监测技术指南农药制造工业》(HJ987-2018)要求，形成企业环境监测监控能力，组织实施日常自行监测。 | 项目13#排气筒安装了CEMS、VOCs在线监测装置。污水排放口安装了在线水质水量监测仪器（pH、COD、氨氮、TP），雨水排放口安装了流量计、pH计、COD在线监控系统。 |
| 9 | 做好废弃危险化学品安全管理工作。按照《省生态环境厅、省应急管理厅关于做好生态环境和部门联动工作的意见》(苏环办〔2020〕101号)要求，废弃危险化学品应及时报属地生态环境部门申请备案，取得备案后应作为危险废物管理。 | 符合环评批复要求。 |
| 10 | 加强厂区绿化，厂界四周应建设绿化隔离带，以减轻废气和噪声对周围环境的影响。 | 符合环评批复要求。 |

6  验收执行标准

6.1  废水污染物执行标准

本次验收项目废水根据“分类收集、分质处理”的原则，废水经预处理达标后排入园区污水处理厂集中处理，执行园区污水处理厂接管标准。园区污水处理厂COD、氨氮、总氮、总磷等因子排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，其它污染因子执行江苏省《化学工业水污染物排放标准》（DB32/939-2020）表2标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级B标准。园区污水处理厂接管标准具体标准值见表6.1。

表6.1  废水污染物排放标准值表

| 评价因子 | 标准值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH，无量纲 | 6-9 | 园区污水处理厂接管标准 |
| COD | ≤350 |  |
| SS | ≤400 |  |
| 氨氮 | ≤35 |  |
| 总氮 | ≤50 |  |
| 总磷（以P计） | ≤1.0 |  |
| 石油类 | ≤10 |  |
| AOX（可吸附有机卤素） | ≤1.0 |  |
| 吡啶 | ≤2 |  |
| 二氯甲烷 | ≤0.2 |  |
| 二氯乙烷 | ≤0.3 |  |
| 全盐量 | ≤5000 |  |
| 杀菌剂 | 不得检出 |  |

## 6.2  废气污染物执行标准

本次验收项目生产过程中产生的颗粒物、氯化氢、VOCs以及污水处理产生的氨、硫化氢、VOCs执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表3中相关标准限值；乙腈、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃、臭气浓度执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1、表2相关标准限值；二氧化硫执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3相关标准限值。具体标准值见表6.2。

表6.2  大气污染物排放标准值表

| 污染物 |  | 《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020） |  |  | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |  |  | 项目选取标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 厂界浓度限值（mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 厂界浓度限值（mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 厂界浓度限值（mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 厂界浓度限值（mg/m3） |
| 颗粒物 |  | 20（含原药尘） |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 20 | / | 0.5 |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 1.4 | 0.4 | 200 | 1.4 | 0.4 |
| 氯化氢 |  | 30 |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 30 | / | 0.20 |
| 乙腈 |  |  |  |  | 30 | 3.9 | 0.60 |  |  |  | 30 | 3.9 | 0.60 |
| 吡啶 |  |  |  |  | 4.0 | 1.04 | 0.08 |  |  |  | 4.0 | 1.04 | 0.08 |
| 二氯甲烷 |  |  |  |  | 50 | 2 | 4.0 |  |  |  | 50 | 2 | 4.0 |
| 二氯乙烷 |  |  |  |  | 7.0 | 2 | 0.14 |  |  |  | 7.0 | 2 | 0.14 |
| NMHC |  | 100 |  |  | 80 | 26（30米为38） | 4.0 |  |  |  | 80 | 26 | 4.0 |
| TVOC |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | / | / |
| 臭气浓度 （无量纲） |  |  |  |  | 1500 |  | 20 |  |  |  | 1500 |  | 20 |
| 污水处理 | NMHC | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | / | / |
|  | 氨 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | / | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | / | 0.06 |
| 厂区内 NHMC |  |  |  | 10（1小时） |  |  |  |  |  |  | / | / | 10（1小时） |
|  |  |  |  | 30（1次） |  |  |  |  |  |  | / | / | 30（1次） |

6.3  厂界噪声执行标准

本次验收项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表6.3。

表6.3  厂界噪声排放标准限值dB（A）

| 标准 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声3类标准 | ≤65 | ≤55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 6.4  固（液）体废物执行标准

本次验收项目涉及到的固体废物分类执行《固体废物鉴别标准通则》（2017）、《国家危险废物名录》（2025）标准。危险废物的收集、贮存、运输等过程按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的相关要求执行；一般工业废弃物的贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

6.5  总量控制执行标准

本次验收项目水污染物总量控制指标为项目环评审批核定的污染物排放接管考核总量控制指标，大气污染物总量控制指标为其实际排放量。具体指标见表6.4。

表6.4  本次验收项目总量控制标准值表

| 废气 | 全厂总量控制指标 （t/a） | 本次验收项目总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.4289 | 0.014 |
| 二氧化硫 | 0.729 | 0.036 |
| 氯化氢 | 0.5054 | 0.058 |
| 吡啶类 | 0.113 | 0.113 |
| 乙腈 | 1.167 | 0.466 |
| 二氯甲烷 | 1.254 | 0.398 |
| 二氯乙烷 | 0.49 | 0.064 |
| 硫酸二甲酯 | 0.00004 | 0.00004 |
| 四氢呋喃 | 0.753 | 0.004 |
| 正庚烷 | 0.018 | 0.018 |
| 二异丙胺 | 0.005 | 0.005 |
| 乙醇 | 0.477 | 0.003 |
| 氨 | 0.206 | 0.115 |
| 硫化氢 | 0.0374 | 0.0014 |
| VOCs | 12.965 | 1.073 |
| 废水 | 全厂总量控制指标 （t/a） | 本次验收项目总量控制指标（t/a） |
| 废水量 | 270788.37 | 31539 |
| COD | 111.134 | 9.791 |
| SS | 64.461 | 3.332 |
| 氨氮 | 3.859 | 0.296 |
| 总氮 | 4.234 | 0.431 |
| 总磷 | 0.056 | 0.009 |
| 二氯甲烷 | 0.015 | 0.005 |
| 二氯乙烷 | 0.012 | 0.003 |
| 吡啶 | 0.015 | 0.015 |
| AOX | 0.389 | 0.019 |
| 杀菌剂 | 0.0016 | 0.0003 |
| 全盐量 | 209.013 | 39.443 |

7  验收监测内容

7.1  环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果。根据项目排污现状分析和环评运营期监测计划要求，该项目验收监测内容为废水、废气、噪声，具体监测内容如下：

7.1.1  废水

废水监测点位、项目和频次见表7.1。

表7.1  废水监测点位、项目和频次

| 测点 编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 二氯甲烷高盐废水蒸馏预处理1进口 | COD、氨氮、总氮、乙腈、吡啶、二氯甲烷、AOX、盐分 | 连续监测2天， 每天2次 |
| F2 | 二氯甲烷高盐废水蒸馏预处理1出口 |  |  |
| F3 | 高盐高浓废水蒸馏预处理2进口 | COD、SS、氨氮、总氮、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、盐分 |  |
| F4 | 高盐高浓废水蒸馏预处理2出口 |  |  |
| F5 | 高浓废水收集池4# | pH、COD、SS、氨氮、总氮、盐分、总磷、AOX、甲苯、挥发酚、苯、对氯苯酚、二氯乙烷、二氯甲烷、氰化物、氯苯、吡啶、石油类 | 连续监测2天， 每天4次 |
| F6 | 混凝沉淀池出口 |  |  |
| F7 | 生化调节池 |  |  |
| F8 | UASB出口 |  |  |
| F9 | 排放池 |  |  |
| F10 | 雨水排口 | pH、COD、SS | 连续监测2天， 每天1次 |

注：目前由于废水中的四氢呋喃、DMF、杀菌剂暂无分析测试方法，因此本次验收未予监测。

7.1.2  废气

7.1.2.1  有组织排放

有组织废气监测点位、项目和频次见表7.2。

表7.2  有组织废气监测点位、项目和频次

| 排气筒编号 | 排气筒高度 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12# | 30m | 污水站废气预处理设施进口 （两级水吸收） | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 连续监测2天，每天3次 |
|  |  | 危废仓库废气处理设施进口 （一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸附） | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 混合废气处理设施进口 （两级碱吸收+活性炭吸附/脱附） | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 混合废气处理设施出口 （两级碱吸收+活性炭吸附/脱附） | 氨、硫化氢、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 12#排气筒出口 | 氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、VOCs |  |
| 13# | 25m | 九车间废气处理预设施进口 （一级酸吸收） | 二氯甲烷、二氯乙烷、吡啶、颗粒物、非甲烷总烃 | 连续监测2天，每天3次 |
|  |  | 九车间废气处理预设施出口 （一级酸吸收） | 二氯甲烷、二氯乙烷、吡啶、颗粒物、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 十车间废气预处理设施出口（一级冷凝2） | 颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶、正庚烷、乙醇、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 13#排气筒废气处理设施进口 （三级碱吸收+树脂吸附/脱附） | 二氯甲烷、二氯乙烷、颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶、正庚烷、乙醇、非甲烷总烃 |  |
|  |  | 13#排气筒废气处理设施出口 （三级碱吸收+树脂吸附/脱附） | 二氯甲烷、二氯乙烷、颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶、正庚烷、乙醇、非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度 |  |

7.1.2.2  无组织排放

无组织废气监测点位、项目和频次见表7.3。

表7.3  无组织废气监测点位、项目和频次

| 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 按规范在新厂区的厂界外下风向设3个监控测点，在新厂区的厂界外上风向设1个参照点，共4个测点 | 二氯甲烷、二氯乙烷、颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶、乙醇、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度 | 连续监测2天，每天监测4次 |
| 九车间、十车间外，共设2个监控测点 | 非甲烷总烃 |  |

注：目前由于有组织废气中的乙腈、硫酸二甲酯、四氢呋喃、二异丙胺和无组织废气中的正庚烷、乙腈、硫酸二甲酯、四氢呋喃、二异丙胺暂无分析测试方法，因此本次验收未予监测。

### 7.1.3  厂界噪声监测

监测项目：噪声

监测点位：厂界四周4点

监测频次：连续监测2天，每天昼、夜各1次。

8  质量保证和质量控制

按照江苏天宇检测技术有限公司编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量保证。样品监测增加10%平行样和10%加标回收样，废气、废水监测每天带1个全程序空白样。监测仪器均经过计量部门检定并在有效期内使用；声级计在使用前、后进行校核，仪器示值偏差在0.5dB（A）内，仪器可以使用；验收监测采样人员和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗，监测数据实行三级审核；现场监测负责人持有建设项目竣工验收监测合格证。

8.1  监测分析方法

废水、废气、噪声质量的监测分析方法见表8.1、表8.2、表8.3。

表8.1  废水监测分析方法

| 项目 | 方法名称 | 方法标准 | 检出限mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | - |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 mg/L |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 mg/L |
| 乙腈 | 水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法 | HJ 788-2016 | 0.1 mg/L |
| 吡啶 | 水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 1072-2019 | 0.03 mg/L |
| 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.0 μg/L |
| 可吸附有机卤素(AOX) | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | 见备注1 |
| 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ/T 51-1999 | 4 mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | - |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537-2009 | 0.2 mg/L |
| 1,2-二氯乙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4 μg/L |
| 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4 μg/L |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（直接法） | HJ 503-2009 | 0.01 mg/L |
| 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.4 μg/L |
| - 4-氯苯酚 - （对氯苯酚） | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 | HJ 676-2013 | 7.0 μg/L |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 mg/L |
| 氯苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 1.0 μg/L |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 0.06 mg/L |

表8.2  废气监测分析方法

| 项目 | 方法名称 | 方法标准 | 检出限mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.12 mg/m3 （以20L计） |
|  |  |  | 0.04 mg/m3 （以60L计） |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）5.4.10.3 | 0.002 mg/m3 （以10L计） |
|  |  |  | 0.001 mg/m3 （以30L计） |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 （以碳计） |
| 臭气 （臭气浓度） | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 | - |
| 挥发性有机化合物 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 见备注2 |
| 二氯甲烷 | 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 | HJ 1006-2018 | 0.3 mg/m3 |
| 1,2-二氯乙烷 | 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 | HJ 1006-2018 | 0.2 mg/m3 |
| 吡啶 | 环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 | HJ 1219-2021 | 0.2 mg/m3 |
| 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 （以1m3计） |
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3 mg/m3 |
| 氯化氢 | 固定污染源排气中的氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.9 mg/m3 （以10L计） |
|  |  |  | 0.3 mg/m3 （以30L计） |
| 正庚烷 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734-2014 | 0.001 mg/m3 （以1L计） |
| 乙醇 | 环境空气和废气 乙醇的测定 气相色谱法 | TY/ZDS-05B | 0.0012 mg/m3 （以10L计） |
| 二氯甲烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.2 μg/m3 （以10L计） |
| 1,2-二氯乙烷 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644-2013 | 0.2 μg/m3 （以10L计） |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263-2022 | 168 mg/m3 （以6m3计） |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009及修改单（生态环境部公告2018年第31号） | 0.007 mg/m3（以30L计） |
| 氯化氢 | 固定污染源排气中的氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.05 mg/m3 （以60L计） |
| 吡啶 | 环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 | HJ 1219-2021 | 0.02 mg/m3（以30L计） |
| 乙醇 | 环境空气和废气 乙醇的测定 气相色谱法 | TY/ZDS-05B | 0.0008 mg/m3 （以30L计） |
| 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07 mg/m3 （以碳计） |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01 mg/m3 （以60L计） |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环境保护总局（2003年） 3.1.11.2 | 0.001 mg/m3 （以60L计） |
| 臭气 （臭气浓度） | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 | - |

表8.3  噪声监测分析方法

| 项目 | 方法名称 | 方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |

8.2  监测仪器

废水、废气、噪声监测项目主要检测设备见表8.4。

表8.4  监测仪器登记表

| 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 | 检定日期 | 技术指标精确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 笔式酸度计 | pH-100A | 20278、20280 | 2024.10.24 | pH：0.01~14.00pH 温度：0~50℃ 解析度：0.01pH 温度0.1℃ |
| COD恒温加热器 | JH-12 | 20025、20026 | 2024.10.24 | 50~300℃±2℃ |
| 标准COD消解器 | HCA-108 | 20505 | 2024.10.24 | 140~350℃ |
| 标准COD消解器 | HCA-112 | 20601、20602、20603、20604 | 2024.11 | ±5% |
| 可见分光光度计 | 722N | 20168、20466、20465、20169 | 2024.10.24 | 325nm~1000nm ±2nm |
| 紫外可见分光光度计 | 754N | 20310 | 2024.10.24 | 190nm~1100nm |
| 手提式压力蒸汽灭菌器 | JSM280G-24 | 20307 | 2024.10.24 | 126℃ 0.1422MPa |
| 气相色谱质谱联用仪 | 6890N-5973 | 20341 | 2024.10.24 | - |
| 离子色谱仪 | CIC-D120 | 20467 | 2024.10.24 | - |
| 电子天平 | FA2204B | 20102 | 2024.10.24 | 0~220g 0.1mg |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9147A | 20263 | 2024.10.24 | 50℃~300℃±1.0℃ |
| 可见分光光度计 | 722N | 20158 | 2024.10.24 | 325nm~1000nm ±2nm |
| 手提式压力蒸汽灭菌器 | JSM280G-18 | 20214 | 2024.10.24 | 0.142Mpa 126℃ |
| 气相色谱仪 | 6890N | 20199 | 2024.10.24 | - |
| 红外分光测油仪 | JLBG-125U | 20469 | 2024.10.24 | - |
| 气相色谱仪 | GC9790II | 20472 | 2024.2.29 | - |
| 气相色谱质谱联用仪 | system7890B GC/5977A MSD | 20028 | 2024.10.24 | - |
| 梅特勒电子天平 | MS105DU | 20001 | 2024.10.24 | 120g，0.01mg |
| 恒温恒湿培养箱 | BWS-87B | 20490 | 2024.10.24 | 10~50℃ 50~95%RH |
| 手持多合一气象仪 | YGY-QXM | 20501 | 2025.2.19 | 风速:0~45m/s ±0.1m/s；风向：8方位 ±1方位；大气压力：300~1100hPa ±0.5hPa；相对湿度:0~100%RH ±5%RH；大气温度：-40~100℃ ±0.3℃ 浪高：0~14.0m ±0.2 |
| 气相色谱仪 | 6890N | 20238、20352 | 2024.10.24 | - |
| 多功能声级计 | AWA5688 | 20364 | 2024.11.19 | 28dBA~133dBA 20Hz~12.5kHZ |
| 声校准器 | AWA6022A | 20367 | 2024.11.18 | 114.0dB和94.0dB 1000Hz |
| 气相色谱质谱联用仪 | system7890B GC/5977A MSD | 20028 | 2024.10.24 | - |
| 气相色谱仪 | 安捷伦7890B | 20029 | 2024.10.24 | - |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9147A | 20264 | 2024.10.24 | 50℃~300℃ ±1.0℃ |
| 智能型恒温恒湿箱 | LHS-250SC型 | 20237 | 2024.10.24 | 10.0~50.0℃±1.0℃ 50~95%RH±5%RH |
| 气相色谱仪 | 6890N | 20352 | 2024.10.24 | - |
| 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | 20556 | 2025.1.24 | （5~100）L/min±2.0% |
| 空气采样器 | 崂应2020A型 | 20442 | 2024.10.24 | （0~1.0）L/min 不超过±2% |
| 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | 20528 | 2024.10.18 | （5~10）L/min 0.1L/min ±2.5% |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型 | 20460 | 2024.11.5 | （5-80）L/min±2.5% |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型 | 20461 | 2024.11.5 | （5-80）L/min±2.5% |
| 空气采样器 | 崂应2020 | 20149 | 2025.2.24 | 0.1~1.0L/min 不超过±2.5% |
| 空气采样器 | 崂应2020型 | 20180 | 2025.2.24 | 0.1~1.0L/min 不超过±2.5% |
| 空气采样器 | 崂应2020型 | 20181 | 2025.2.24 | 0.1~1.0L/min 不超过±2.5% |
| 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260D型 | 20555、20556 | 2025.1.24 | （5~100）L/min±2.0% |
| 防爆气体采样器 | EM-300 | 20333 | 2025.2.24 | （20~200）mL/min ≤2% |
| 自动烟尘烟气综合测试仪 | ZR-3260型 | 20461 | 2024.11.5 | （5-80）L/min±2.5% |
| 空气采样器 | 崂应2020型 | 20184 | 2025.2.24 | 0.1~1.0L/min 不超过±2.5% |
| 空气采样器 | 崂应2020A型 | 20440 | 2024.10.24 | （0~1.0）L/min 不超过±2% |
| 防爆气体采样器 | EM-300 | 20335 | 2025.2.24 | （20~200）mL/min ≤2% |

## 8.3  人员能力

表8.5  人员上岗证登记表

| 序号 | 姓名 | 编号 | 发证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张玉健 | 201711053 | 2017.12.1 |
| 2 | 唐庆明 | 201601026 | 2016.1.20 |
| 3 | 徐森 | 201409015 | 2014.9.10 |
| 4 | 曾春明 | 202106104 | 2021.6.30 |
| 5 | 王亚军 | 202108106 | 2021.8.1 |
| 6 | 张玉祥 | 201604029 | 2016.4.6 |
| 7 | 高光 | 201409016 | 2014.9.10 |
| 8 | 张健 | 201904070 | 2019.3.3 |
| 9 | 王鹏 | 202405118 | 2024.5.30 |
| 10 | 柏佳慧 | 202411122 | 2024.11.1 |
| 11 | 姜玉兰 | 202502124 | 2025.2.1 |
| 12 | 倪青国 | 202408120 | 2024.8.30 |
| 13 | 田晓康 | 202502125 | 2025.2.11 |
| 14 | 徐辉 | 202408119 | 2024.8.30 |
| 15 | 张国东 | 201904075 | 2019.4.29 |
| 16 | 王宁 | 201510017 | 2015.10.25 |
| 17 | 王杰 | 202404115 | 2024.4.30 |
| 18 | 孔祥鑫 | 202409121 | 2024.9.1 |
| 19 | 孙启荣 | 201510010 | 2015.10.22 |
| 20 | 王鑫 | 202405117 | 2024.5.30 |
| 21 | 肖红梅 | 202206109 | 2022.6.1 |
| 22 | 卞成明 | 202102094 | 2021.3.1 |
| 23 | 陈艳 | 202009092 | 2020.9.6 |
| 24 | 徐春艳 | 202106102 | 2021.6.1 |
| 25 | 万云云 | 201908081 | 2019.8.15 |
| 26 | 袁皖利 | 201811065 | 2018.11.01 |
| 27 | 韩志阳 | 201904073 | 2019.4.29 |
| 28 | 张吉 | 202106101 | 2021.6.15 |
| 29 | 王俊龙 | 202007091 | 2020.7.1 |
| 30 | 李玲瑜 | 202201107 | 2022.1.30 |

## 8.4  水质、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

水质、气体标准样品检测情况见表8.6，质量控制数据结果见表8.7。

表8.6  标准样品检测情况表

| 样品类别 | 分析项目 | 标样理论值 | 标样实测值 | 绝对误差/ 相对误差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 6.86±0.08 | 6.88 | 0.02 | 合格 |
|  | 化学需氧量 | （150±8）mg/L | 147mg/L | -3 mg/L | 合格 |
|  | 石油类 | 40.0 mg/L | 38.4 mg/L | -4.0% | 合格 |
| 有组织废气 | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.13 mg/m3 | -0.1% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.19 mg/m3 | 0.7% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.12 mg/m3 | -0.3% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.20 mg/m3 | 0.8% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.14 mg/m3 | 0 | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.17 mg/m3 | 0.4% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.12 mg/m3 | -0.3% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.17 mg/m3 | 0.4% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.12 mg/m3 | -0.3% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.18 mg/m3 | 0.6% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.09 mg/m3 | -0.7% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.09 mg/m3 | -0.7% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.10 mg/m3 | -0.6% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.16 mg/m3 | 0.3% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.11 mg/m3 | -0.4% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.10 mg/m3 | -0.6% | 合格 |
| 无组织废气 | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.09 mg/m3 | -0.7% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.14mg/m3 | 0 | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.07 mg/m3 | -1.0% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.06 mg/m3 | -1.1% | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.09 mg/m3 | -0.7% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.14 mg/m3 | 0 | 合格 |
|  | 总烃 | 7.14 mg/m3 | 7.10 mg/m3 | -0.6% | 合格 |
|  | 甲烷 | 7.14 mg/m3 | 7.08 mg/m3 | -0.8% | 合格 |

## 8.5  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

表8.8  噪声仪器校准情况表

| 监测时间 | 使用前校准dB（A） | 使用后校准dB（A） | 示值偏差dB（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.4.7 | 93.8 | 93.8 | ≤0.5 | 合格 |
| 2025.4.8 | 93.8 | 93.8 | ≤0.5 | 合格 |

表8.7  质量控制结果统计表

| 样品类别 | 分析项目 | 样品数 | 现场平行样 |  | 实验室平行 |  | 加标回收 |  | 全程序空白 |  | 标样 |  | 总检 查数 | 总合 格数 | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 | 检查数 | 合格数 |  |  |  |
| 废水 | pH值 | 40 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 100 |
|  | 化学需氧量 | 56 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 100 |
|  | 总氮 | 56 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | - | - | 24 | 24 | 100 |
|  | 乙腈 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 | 100 |
|  | 吡啶 | 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 18 | 18 | 100 |
|  | 二氯甲烷 | 56 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 18 | 18 | 100 |
|  | 可吸附有机卤素(AOX) | 48 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | - | - | 26 | 26 | 100 |
|  | 全盐量 | 56 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 100 |
|  | 总磷 | 40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | 18 | 18 | 100 |
|  | 悬浮物 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | 氨氮 | 56 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 22 | 22 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 20 | 20 | 100 |
|  | 甲苯 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 | 16 | 100 |
|  | 挥发酚 | 40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | 18 | 18 | 100 |
|  | 苯 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 | 16 | 100 |
|  | 4-氯苯酚 （对氯苯酚） | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 14 | 14 | 100 |
|  | 氰化物 | 40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | 18 | 18 | 100 |
|  | 氯苯 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 16 | 16 | 100 |
|  | 石油类 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 100 |
| 有组织 废气 | 氨 | 78 | - | - | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 16 | 16 | 100 |
|  | 氯化氢 | 42 | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 12 | 12 | 100 |
|  | 硫化氢 | 78 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 6 | 6 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 180 | - | - | 20 | 20 | - | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 32 | 32 | 100 |
|  | 臭气 （臭气浓度） | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | 挥发性有机化合物 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 5 | 5 | 100 |
|  | 二氯甲烷 | 72 | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 11 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 72 | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 11 | 100 |
|  | 吡啶 | 72 | - | - | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 11 | 11 | 100 |
|  | 低浓度颗粒物 | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 100 |
|  | 正庚烷 | 42 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 100 |
|  | 乙醇 | 42 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 9 | 9 | 100 |
| 无组织 废气 | 二氯甲烷 | 32 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 32 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 100 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|  | 二氧化硫 | 32 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 10 | 10 | 100 |
|  | 氯化氢 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 12 | 12 | 100 |
|  | 吡啶 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 19 | 19 | 100 |
|  | 乙醇 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 19 | 19 | 100 |
|  | 非甲烷总烃 | 48 | - | - | 24 | 24 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 46 | 46 | 100 |
|  | 氨 | 32 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | 8 | 100 |
|  | 硫化氢 | 32 | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 8 | 8 | 100 |
|  | 臭气 （臭气浓度） | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 合计 |  | 3430 | 136 | 136 | 271 | 271 | 150 | 150 | 162 | 162 | 20 | 20 | 739 | 739 | 100 |

9  验收监测结果

9.1  生产工况

2025年4月7-10日验收监测期间，本次验收项目生产正常，各项环保治理设施运行正常。详见附件。

表9.1  监测期间工况情况表

| 项目 | 监测日期 | 设计日产量 （t） | 实际日产量 （t） | 生产负荷(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三氟咪啶酰胺原药 | 2025.4.7 | 1.66 | 1.647 | 99% | 本次验收 |
|  | 2025.4.8 | 1.66 | 1.634 | 98% |  |
|  | 2025.4.9 | 1.66 | 1.640 | 98% |  |
|  | 2025.4.10 | 1.66 | 1.640 | 98% |  |
| 吡唑醚菌酯原药 | 2025.4.7 | 0.66 | 0.528 | 80% |  |
|  | 2025.4.8 | 0.66 | 0.525 | 79% |  |
|  | 2025.4.9 | 0.66 | 0.528 | 80% |  |
|  | 2025.4.10 | 0.66 | 0.520 | 78% |  |
| 4%1-甲基环丙烯粉剂 | 2025.4.7 | 0.33 | 0.2775 | 84% |  |
|  | 2025.4.8 | 0.33 | 0.2775 | 84% |  |
|  | 2025.4.9 | 0.33 | 0.2775 | 84% |  |
|  | 2025.4.10 | 0.33 | 0.2775 | 84% |  |
| 0.03%1-甲基环丙烯粉剂 | 2025.4.7 | 0.33 | 0.301 | 91% |  |
|  | 2025.4.8 | 0.33 | 0.301 | 91% |  |
|  | 2025.4.9 | 0.33 | 0.301 | 91% |  |
|  | 2025.4.10 | 0.33 | 0.301 | 91% |  |

表9.2  监测期间项目物料投入、产出情况表

| 日期 | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5146-C | 氯化亚砜 |  | 3-甲基吡啶 |  | 乙腈 |  | 液碱 | CMSA |  |  | 盐酸 |  | 三氟咪啶酰胺晶种 |  | 分散剂 |  | 二氯甲烷 | 三氟咪啶酰胺原药 |
|  | kg | kg |  | kg |  | kg |  | kg | kg |  |  | kg |  | kg |  | kg |  | kg | kg |
| 4.7 | 1000 | 503.6 |  | 1024 |  | 1435 |  | 2840 | 884 |  |  | 606 |  | 20 |  | 2.4 |  | 6000 | 1647 |
| 4.8 | 1000 | 503.6 |  | 1024 |  | 1435 |  | 2840 | 884 |  |  | 606 |  | 20 |  | 2.4 |  | 6000 | 1634 |
| 4.9 | 1000 | 503.6 |  | 1024 |  | 1435 |  | 2840 | 884 |  |  | 606 |  | 20 |  | 2.4 |  | 6000 | 1640 |
| 4.10 | 1000 | 503.6 |  | 1024 |  | 1435 |  | 2840 | 884 |  |  | 606 |  | 20 |  | 2.4 |  | 6000 | 1640 |
| 日期 | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品 |
|  | 5085-1 |  |  |  | 二氯乙烷 |  |  |  |  |  | 硫酸二甲酯 |  |  |  | 碳酸钾 |  |  |  | 吡唑醚菌酯原药 |
|  | kg |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | kg |  |  |  | kg |
| 4.7 | 2480 |  |  |  | 510.6 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 150 |  |  |  | 528 |
| 4.8 | 2480 |  |  |  | 510.6 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  | 150 |  |  |  | 525 |
| 4.9 | 1240 |  |  |  | 255.3 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 75 |  |  |  | 528 |
| 4.10 | 1240 |  |  |  | 255.3 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 75 |  |  |  | 520 |
| 日期 | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品 |
|  | LDA* |  | 2-甲基烯丙基氯 |  |  |  | 石蜡油 |  |  | 吐温 |  |  | 环糊精 |  |  |  | 乙醇 |  | 4%1-甲基环丙烯粉剂 |
|  | kg |  | kg |  |  |  | kg |  |  | kg |  |  | kg |  |  |  | kg |  | kg |
| 4.7 | 150 |  | 21.5 |  |  |  | 80 |  |  | 12 |  |  | 450 |  |  |  | 22.5 |  | 277.5 |
| 4.8 | 300 |  | 43 |  |  |  | 40 |  |  | 6 |  |  | 225 |  |  |  | 45 |  | 277.5 |
| 4.9 | 150 |  | 21.5 |  |  |  | 80 |  |  | 12 |  |  | 450 |  |  |  | 22.5 |  | 277.5 |
| 4.10 | 300 |  | 43 |  |  |  | 40 |  |  | 6 |  |  | 225 |  |  |  | 45 |  | 277.5 |
| 日期 | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品 |
|  | 4%1-甲基环丙烯粉剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03%1-甲基环丙烯粉剂 |
|  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | kg |
| 4.7 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 4.8 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398.8 |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 4.9 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199.4 |  |  |  |  |  |  |  | 301 |
| 4.10 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398.8 |  |  |  |  |  |  |  | 301 |

## 9.2  环保设施调试运行效果

9.2.1  污染物排放监测结果

9.2.1.1  废水

本次验收项目排放的废水主要为工艺废水、废气治理废水、设备冲洗废水和地面冲洗废水、化验室废水、真空泵废水、3#罐区喷淋水、循环冷却系统排水、初期雨水和生活污水等。二氯甲烷高盐废水、其他高浓高盐废水经车间收集后，分别先经车间废水预处理设施蒸馏预处理；预处理之后的废水和现有项目的高浓废水以及经预处理后的工艺废水一并经芬顿氧化处理；芬顿氧化出水与现有项目和本次验收项目的低浓度废水合并，经生化调节池调节水量和水质后，进入生化处理系统。生化处理采用UASB+A/O处理工艺（设置备用的MBR装置，在A/O出水COD、浊度较高时进行强化处理，启动备用的MBR），生化系统出水经沉淀池沉淀达标后经排放池接管至园区污水处理厂，设置活性炭把关工艺，当排放池出水不达标时，将排放池内的废水通过活性炭吸附处理达标后再回到排放池排放。

经监测，验收监测期间，厂区污水总排口排放的pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、AOX、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、全盐量日均浓度均达到园区污水处理厂接管标准限值要求，具体监测结果见表9.3、9.4。

注：1、依据HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示，石油类检出限为0.06mg/L。

2、4-氯苯酚（对氯苯酚）检出限为7.0μg/L；氰化物检出限为0.004mg/L。

3、可吸附有机卤素包含（可吸附有机氟、可吸附有机氯、可吸附有机溴）。

- 4、验收监测期间未下雨、雨水排口未见流动水流，因此雨水排口本次验收未予监测。

9.2.1.2  废气

（1）有组织排放

经监测，验收监测期间，本次验收项目生产过程中产生的颗粒物、氯化氢、VOCs以及污水处理产生的氨、硫化氢、VOCs符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表3中相关标准限值要求；乙腈、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃、臭气浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1、表2相关标准限值要求；二氧化硫符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3相关标准限值要求。

排气筒排气参数见表9.4，有组织废气监测结果与评价见表9.5。

注：未检出用“ND”表示，乙醇检出限为0.0012mg/m3（以10L计）；正庚烷检出限为0.001mg/m3（以1L计）；低浓度颗粒物检出限为1.0mg/m3（以1m3计）；二氯甲烷检出限为0.3mg/m3；1,2-二氯乙烷检出限为0.2mg/m3；二氧化硫检出限为3mg/m3。

（2）无组织排放

经监测，验收监测期间，厂界上风向参照点、下风向监控点无组织排放的废气中，生产过程产生的颗粒物、氯化氢、VOCs以及污水处理产生的氨、硫化氢、VOCs浓度均符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表3中相关标准限值要求；乙腈、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃、臭气浓度浓度均符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB 32/3151-2016）表1、表2相关标准限值要求；二氧化硫浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3相关标准限值要求。厂区内VOCs无组织排放浓度符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）中标准要求。

具体监测结果与评价见表9.7，监测期间气象参数见表9.6。

表9.6  监测期间气象参数

| 采样日期 | 风速(m/s) | 气压(kPa) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.4.7 | 2.5 | 101.4 | 25.3 | 45.7 | 南风 | 晴 |
|  | 2.4 | 101.2 | 27.1 | 45.2 | 南风 | 晴 |
|  | 2.6 | 101.3 | 26.9 | 46.1 | 南风 | 晴 |
|  | 2.5 | 101.3 | 23.5 | 48.4 | 南风 | 晴 |
| 2025.4.8 | 2.6 | 101.4 | 13.2 | 45.5 | 东风 | 晴 |
|  | 2.4 | 101.3 | 15.5 | 44.7 | 东风 | 晴 |
|  | 2.7 | 101.3 | 18.1 | 44.2 | 东风 | 晴 |
|  | 2.7 | 101.2 | 16.9 | 43.6 | 东风 | 晴 |

#### 9.2.1.3  厂界噪声

经监测，验收监测期间，厂界4个测点监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体监测结果与评价见表9.8。

表9.8  厂界噪声监测结果统计与评价

| 测点 | 昼间dB（A） |  | 夜间dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年4月7日 | 2025年4月8日 | 2025年4月7日 | 2025年4月8日 |
| Z1 | 50 | 53 | 47 | 49 |
| Z2 | 49 | 53 | 46 | 45 |
| Z3 | 59 | 59 | 48 | 47 |
| Z4 | 57 | 57 | 48 | 48 |
| 标准值 | ≤65 |  | ≤55 |  |
| 评价 | 达 标 |  | 达 标 |  |

#### 9.2.1.4  固（液）体废物处置情况检查

经检查核实，江苏建农植物保护有限公司有专门的固废收集存储场所，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的相关规定，采用砖混结构、水泥地面，可满足“防雨淋、防扬散、防渗漏”的要求；贮存场所地面采取防渗、防漏、防腐措施；危险废物有专人负责管理，危险废物按种类不同分类存放，并建有危险废物进出台账；危险废物贮存场所设有警示标志，各类危险废物有标签识别。

根据现场核查结果、结合企业提供的固废台账，本次验收项目产生的生活垃圾为一般工业废物，由环卫部门清运处置。滤渣、有机废液（包括蒸馏残液、离心废液、冷凝液、母液）、废石蜡油、废水处理污泥、废盐、废液、树脂脱附液、废树脂、废包装物为危险废物，委托有资质单位定期转移处置。

本次验收项目调试运行期间固（液）体废物具体处置情况见表9.9。

表9.9  本次验收项目副产品、固（液）体废物产生和治理情况表

| 类别 | 名称 | 废物代码 | 预测产生量 (t) | 环评要求处理方式 | 实际产生量 (t) | 实际处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | HW04 263-008-04 | 9.139 | 委托有资质单位处置 | 8.2 | 委托光大环保（盐城）固废处置有限公司处置 |
| 2 | 蒸馏残液 | HW04 263-008-04 | 7.788 |  | 1.585 | 委托光大绿色危废处置（盐城）有限公司处置 |
| 3 | 离心废液 | HW04 263-008-04 | 11.497 |  | 9.146 |  |
| 4 | 冷凝液 | HW04 263-008-04 | 1.101 |  | 0.832 |  |
| 5 | 离心母液 | HW04 263-008-04 | 0.491 |  | 0.454 |  |
| 6 | 废石蜡油 | HW08 900-249-08 | 0.797 |  | 0.705 |  |
| 7 | 废水处理污泥 | HW04 263-011-04 | 0.893 |  | 0.862 |  |
| 8 | 废盐 | HW04 263-008-04 | 12.624 |  | 9.84 | 委托光大环保（盐城）固废处置有限公司处置 |
| 9 | 废液 | HW04 263-008-04 | 6.526 |  | 5.48 | 委托光大绿色危废处置（盐城）有限公司处置 |
| 10 | 树脂脱附液 | HW04 263-008-04 | 0.543 |  | 0.653 |  |
| 11 | 废树脂 | HW04 263-010-04 | 0.125 （三年一换） |  | 暂无 |  |
| 12 | 废包装物 | HW04 900-003-04 | 0.083 |  | 暂无 |  |
| 13 | 生活垃圾 | 99 263-001-99 | 0.499 | 环卫部门清运 | 0.1 | 环卫部门清运 |

注：本次验收项目固（液）体废物产生量统计周期为2025年1月-2025年4月，按产品实际产量/环评设计年产量来推算固废预测产生量。

9.2.1.5  污染物排放总量核算

验收监测期间，江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂废水、废气污染物年排放总量满足盐城市生态环境局环评批复中总量控制指标要求。详见表9.10。

表9.10  本次验收项目污染物排放总量与控制指标对照表

| 类别 | 污染物 | 本次验收项目总量指标（t/a） | 本次验收监测测算年排放量（t/a） | 满负荷测算年排放量（t/a） | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 颗粒物 | 0.014 | 0.007 | 0.014 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 0.058 | 0.025 | 0.028 | 达标 |
|  | 吡啶类 | 0.113 | 0.007 | 0.008 | 达标 |
|  | 乙腈 | 0.466 | 0.233 | 0.466 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | 0.398 | 0.009 | 0.010 | 达标 |
|  | 二氯乙烷 | 0.064 | 0.006 | 0.007 | 达标 |
|  | 硫酸二甲酯 | 0.00004 | 0.00002 | 0.00004 | 达标 |
|  | 四氢呋喃 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 达标 |
|  | 正庚烷 | 0.018 | 0.0000002 | 0.0000003 | 达标 |
|  | 二异丙胺 | 0.005 | 0.0025 | 0.005 | 达标 |
|  | 乙醇 | 0.003 | 0.000036 | 0.000041 | 达标 |
|  | 氨 | 0.115 | 0.019 | 0.022 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 0.0014 | 0.00042 | 0.00048 | 达标 |
|  | VOCs | 1.073 | 0.539 | 0.612 | 达标 |
| 水污染物 | 废水量 | 31539 | 27000 | 30639 | 达标 |
|  | COD | 9.791 | 1.715 | 1.946 | 达标 |
|  | SS | 3.332 | 0.486 | 0.551 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.296 | 0.156 | 0.177 | 达标 |
|  | 总氮 | 0.431 | 0.264 | 0.300 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.009 | 0.0043 | 0.0049 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | 0.005 | 0.0013 | 0.0015 | 达标 |
|  | 二氯乙烷 | 0.003 | 0.0015 | 0.0017 | 达标 |
|  | 吡啶 | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 达标 |
|  | AOX | 0.019 | 0.0043 | 0.0049 | 达标 |
|  | 杀菌剂 | 0.0003 | 0.00015 | 0.0003 | 达标 |
|  | 全盐量 | 39.443 | 21.857 | 24.802 | 达标 |

### 9.2.2  环保设施处理效率监测结果

9.2.2.1  废水治理设施

本次验收年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂，验收监测期间厂区污水站的高盐废水预处理系统、物化系统、生化系统处理设施去除效率监测结果见表9.11。

#### 9.2.2.2  废气治理设施

本次验收年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂，验收监测期间废气处理设施去除效率监测结果见表9.12。

10  验收监测结论与建议

通过对该项目开展了资料收集，同时对工程建设现状、污染物排放、环保治理设施的运行等进行了现场勘查，并在调研及环保管理初步检查的基础上，了解了本次验收项目的工程概况，明确了有关环境保护要求，针对项目实际建设情况，依照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）中关于建设单位不得提出验收合格的意见，作出如下分析：

表10.1  《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》对照表

| 条款 | 内容 | 实际建设情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用 | 已按环境影响报告书及其环评批复要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用 | 符合 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求 | 根据现场检查结果，各污染物均能达标排放，总量符合环境影响报告表及其环评批复的要求 | 符合 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准 | 该项目未出现重大变动 | 符合 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复 | 未出现重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复 | 符合 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本次验收项目已完成排污许可变更申领工作 | 符合 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要 | 本项目不属于分期建设项目 | 符合 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成 | 项目建成以来未受到环境主管部门的处罚及整改要求 | 符合 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理 | 验收报告的基础资料数据完整真实，验收结论明确合理 | 符合 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 | 无 | 符合 |

10.1  结论

受江苏建农植物保护有限公司委托，江苏天宇检测技术有限公司组织专业技术人员于2025年4月7日-10日对该公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂进行了竣工环境保护验收监测，验收监测期间，本次验收项目实际产量达设计能力的75%以上。根据验收监测和现场检查结果，对照有关排放标准和环评及环评批复意见，结论如下：

（1）江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂按《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求进行了环境影响评价。各类治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入试运行；

（2）验收监测期间，该项目在正常生产的情况下，厂区污水总排口排放的pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类、AOX、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、全盐量日均浓度均达到污水处理厂接管标准限值要求；

（3）验收监测期间，该项目在正常生产的情况下，无组织排放的二氯甲烷、二氯乙烷、颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶、乙醇、非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度最大浓度均符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准限值要求。厂区内VOCs无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中标准限值要求；

（4）验收监测期间，该项目在正常生产的情况下，有组织排放的颗粒物、氯化氢、VOCs以及污水处理产生的氨、硫化氢、VOCs符合《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1、表3中相关标准限值要求；乙腈、吡啶、二氯甲烷、二氯乙烷、非甲烷总烃、臭气浓度符合《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1、表2相关标准限值要求；二氧化硫符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3相关标准限值要求；

（5）建设项目污染物排放量根据监测结果进行计算，废气中颗粒物、二氧化硫、氯化氢、吡啶类、乙腈、二氯甲烷、二氯乙烷、硫酸二甲酯、四氢呋喃、正庚烷、二异丙胺、乙醇、氨、硫化氢、VOCs和废水中废水量、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、二氯甲烷、二氯乙烷、吡啶、AOX、杀菌剂、全盐量总量指标均符合环评批复的要求；

（6）验收监测期间，该项目在正常生产的情况下，昼、夜间厂界各点噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；

（7）经检查核实，江苏建农植物保护有限公司有专门的固废收集存储场所，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）的相关规定，贮存场所地面采取防渗、防漏、防腐措施。根据现场核查结果、结合企业提供的固废台账，项目产生的生活垃圾由环卫部门清运处置，滤渣、有机废液（包括蒸馏残液、离心废液、冷凝液、母液）、废石蜡油、废水处理污泥、废盐、废液、树脂脱附液、废树脂、废包装物为危险废物，委托有资质单位定期转移处置。排放量为零；

综上所述，该项目验收监测期间，废水、废气、厂界噪声均符合达标排放要求，固体废物处置合理，各项环保规章制度均得到有效落实。根据本次验收监测数据，江苏建农植物保护有限公司年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂满足建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

10.2  建议

1、生产车间要提供良好的通风条件，确保车间空气质量满足《工作场所有害因素职业接触限值》和《工业企业设计卫生标准》要求。

2、进一步提高自我监测能力，提高监测投入，或委托有资质的监测单位定期组织监测。

3、增加周边绿化覆盖率，美化环境、降低噪声。

11  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：  江苏建农植物保护有限公司                    填表人(签字)：                      项目经办人(签字)：

| 建设 项目 | 项目名称 |  |  | 年产500吨三氟咪啶酰胺原药、200吨吡唑醚菌酯原药、100吨4%1-甲基环丙烯粉剂、100吨0.03%1-甲基环丙烯粉剂 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 盐行审投资备[2023]33号 | 建设地点 |  | 江苏建农植物保护有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C2631 化学农药制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 □改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 环评单位 |  | 江苏凯迩生态环境科技有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 盐城市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 盐环审[2023]17号 | 环评文件类型 |  | 报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024年12月 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 江苏天宇检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 650 | 所占比例（%） |  | 6.5 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 1391 | 所占比例（%） |  | 7.0 |  |  |
|  | 废水治理(万元) |  |  |  | 废气治理(万元) |  |  | 噪声治理(万元) |  |  | 固体废物治理(万元) |  |  | 绿化及生态(万元) |  |  | 其它(万元) |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 江苏建农植物保护有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91320922598648556K | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.014 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 | 0.036 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.028 | 0.058 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吡啶类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.008 | 0.113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙腈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.466 | 0.466 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010 | 0.398 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.007 | 0.064 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫酸二甲酯 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00004 | 0.00004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四氢呋喃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正庚烷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000003 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二异丙胺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000041 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.022 | 0.115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00048 | 0.0014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.612 | 1.073 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水污染物 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30639 | 31539 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.946 | 9.791 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.551 | 3.332 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.177 | 0.296 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.300 | 0.431 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0049 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0015 | 0.005 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0017 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吡啶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.006 | 0.015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | AOX |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0049 | 0.019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 杀菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全盐量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.802 | 39.443 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废水排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年。